苏州市众和环保科技有限公司自行监测方案

编制单位：苏州市众和环保科技有限公司

2020年8月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于重点排污单位，其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州市众和环保科技有限公司 |  |  |
| 地址 | 苏州新区城际路101号（浒关工业园） |  |  |
| 法人代表 | 李胜荣 | 联系方式（手机） | 13801542201 |
| 联系人 | 谢东波 | 联系方式（手机） | 18662163002 |
| 所属行业 | 危险废物治理 | 生产周期 | 8小时连续 |
| 成立时间 | 2007年 | 职工人数 | 30 |
| 占地面积 | 6673平方米 | 所属行业 |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 工程规模：25000吨/年（废矿物油800吨；废酸废碱8000吨；含铜废水3800吨；乳化液、有机废液、表面处理废液、染料涂料废液合计12400吨；清洗包装容器30000只） 工程立项、环评、批复、初步设计、环境保护设施设计、工程动工、建成并投入试运行、验收监测的单位和时间： 项目名称; 环评批复时间、文号; 开工/建成投产时间; 验收监测时间/单位; 验收时间、文号. 苏州市众和固体废物回收处理有限公司3500t/a危险废物回收处理项目环境影响报告书; 2007年，苏环建〔2007〕42号; 2007年2月 /2007年11月; 2008年/苏州市环境监测中心站; 2008年3月，苏环验〔2008〕148号. 苏州市众和固体废物回收处理有限公司清洗包装容器40000只/年建设项目环境影响报告表; 2008年，苏新环项〔2008〕35号; 2008年5月 /2008年9月; 2009年/苏州市新区环境监测中心站; 2009年3月，苏新环验〔2009〕59号. 苏州市众和固体废物回收处理有限公司危险废物回收处置搬迁项目环境影响报告表; 2010年，苏新环项〔2010〕47号; 2010年6月 /2011年7月; 2011年/苏州高新区、虎丘区环境监测站; 2011年10月，苏新环验〔2011〕47号. 污水处理设施技术改造项目环境影响报告表; 2013年，苏新环项〔2013〕745号; 2013年12月 /2014年5月; 2015年/苏州高新区、虎丘区环境监测站; 2015年11月，苏新环验〔2015〕268号. 废水提标改造项目环境影响登记表; 2015年，苏新环项〔2015〕229号; 2015年5月/2015年10月; 2015年/苏州高新区、虎丘区环境监测站; 2015年11月，苏新环验〔2015〕255号. 苏州市众和环保科技有限公司污水处理设施优化改造项目环境影响报告书; 2018年，苏新环项〔2018〕259号; 2018年10月/2019年5月; 2019年11月/苏州国环环境检测有限公司; 2020年3月，苏行审环验〔2020〕90091号. |
| 污染物产生及其排放情况 |  |  |  |
| 排放源; 主要污染物; 处理设施; 排放途径和去向. 生产废水; CODcr、NH3-N、SS、BOD、TP、TN、pH、总铜、石油类、碘化物、流量; 物化+生化; 浒东污水厂至龙华塘. 水处理废气; HCl、硫酸雾、非甲烷总烃、碘、臭气浓度; 碱喷淋+光解催化+活性炭吸附; 15米高空排放. 废水设备; 噪声; 隔声、消音; /. 无组织废气; HCl、硫酸雾、非甲烷总烃、碘、臭气浓度、VOCS; 碱喷淋+光解催化+活性炭吸附; 大气. 土壤; pH、汞、铬、镉、铅、镍; /; /. 地下水; pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷、六价铬、镍; /; /. |
| 自行监测概况 |  |  |  |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | [ ]手工监测 [ ]自动监测 [ ]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[ ]自承担监测 [ ]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [ ]第三方运维 |  |  |
| 自承担监测情况 （自运维） | 无 |  |  |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 废水、废气、噪声监测委托江苏创盛环境监测技术有限公司（证书编号：161012050763），签订年度委托监测合同；委托苏州科特环保股份有限公司负责运维，有运维资质，运维人员持证上岗，签订年度运维委托合同。 |  |  |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |  |  |

二、监测点位、项目、频次、方式和方法（排污许可证里的一张表+噪声+周边环境监测要求，如下所示）

| 类型 | 排口编号/ 点位编号 | 排口名称/ 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 废水排放口 | COD | 1次/季 | 手工 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
|  |  |  | NH3-N | 1次/季 | 手工 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
|  |  |  | TP | 1次/季 | 手工 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
|  |  |  | BOD | 1次/季 | 手工 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  |  |  | pH | 1次/季 | 手工 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  |  |  | SS | 1次/季 | 手工 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
|  |  |  | TN | 1次/季 | 手工 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005 |
|  |  |  | 碘化物 | 1次/季 | 手工 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 |
|  |  |  | 总铜 | 1次/季 | 手工 | 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法HJ 485—2009 代替GB7474—87 |
|  |  |  | 石油类 | 1次/季 | 手工 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
|  |  |  | 流量 | 1次/季 | 手工 | 河流流量测验规范 GB 50179-1993 |
| 废气 | DA001 | 废气排放筒 | 硫酸雾 | 1次/半年 | 手工 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |
|  |  |  | 碘 | 1次/半年 | 手工 | 碘的溶剂解吸-离子色谱法（GBZ/T 300.58-2017） |
|  |  |  | 氯化氢 | 1次/半年 | 手工 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 手工 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界噪声 | Z1 | 厂区南厂界 | LAeq(dB) | 1次/季 | 手工 | 声级仪 |
|  | Z2 | 厂区西厂界 | Laeq(dB) | 1次/季 | 手工 | 声级仪 |
|  | Z3 | 厂区东厂界 | Laeq(dB) | 1次/季 | 手工 | 声级仪 |
|  | Z4 | 厂区北厂界 | Laeq(dB) | 1次/季 | 手工 | 声级仪 |
| 厂界废气 | C1- C4 | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 氯化氢 | 1次/半年 | 手工 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1次/半年 | 手工 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 手工 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  |  |  | 碘 | 1次/半年 | 手工 | 碘的溶剂解吸-离子色谱法（GBZ/T 300.58-2017） |
|  |  |  | VOCS | 1次/半年 | 手工 | - 挥发性有机物的测定 气相色谱法（GB18582-2008） |
| 地下水 | 厂区上游、污水站附近、厂区下游 | 3个点位 | pH | 1次/年 | 手工 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  |  |  | 总硬度 | 1次/年 | 手工 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1次/年 | 手工 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1次/年 | 手工 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
|  |  |  | COD | 1次/年 | 手工 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
|  |  |  | 氨氮 | 1次/年 | 手工 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
|  |  |  | 总磷 | 1次/年 | 手工 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
|  |  |  | 六价铬 | 1次/年 | 手工 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
|  |  |  | 镍 | 1次/年 | 手工 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
| 土壤 | 项目所在地 | 布设1个点位 | pH | 1次/年 | 手工 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  |  |  | 汞 | 1次/年 | 手工 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |
|  |  |  | 镉 | 1次/年 | 手工 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
|  |  |  | 铬 | 1次/年 | 手工 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
|  |  |  | 镍 | 1次/年 | 手工 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
|  |  |  | 铅 | 1次/年 | 手工 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |

三、监测点位示意图

参考附图

执行标准限值

| 类型 | 监测项目 | 执行 标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 保持与许可证执行标准一致 | 500 mg/l |
|  | BOD |  | 300 mg/l |
|  | 氨氮 |  | 25 mg/l |
|  | pH |  | 6-9 |
|  | TN |  | 50mg/l |
|  | TP |  | 1 mg/l |
|  | SS |  | 200 mg/l |
|  | 石油类 |  | 20 mg/l |
|  | 碘化物 |  | 4000 mg/l |
|  | 流量 |  | / |
| 废气 | 氯化氢 | 保持与许可证执行标准一致 | 100 mg/l |
|  | 硫酸雾 |  | 45 mg/l |
|  | 非甲烷总烃 |  | 70 mg/l |
|  | 碘 |  | / |
|  | 臭气浓度 |  | 2000 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 保持与许可证执行标准一致 | 65/55 |
| 厂界废气 | 氯化氢 | 保持与许可证执行标准一致 | 0.2 mg/l |
|  | 硫酸雾 |  | 1.2 mg/l |
|  | 非甲烷总烃 |  | 3.2 mg/l |
|  | 碘 |  | / |
|  | 臭气浓度 |  | 20 |
|  | VOCS |  | 10mg/m3 |

五、质量控制措施

自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。 委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。 自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。

六、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据实时公布监测结果。 |

附图:监测点位示意图

Z1

Z2