苏州市众和环保科技有限公司

突发环境事件应急预案

应急预案编号：ZH-HJYJYA-03

应急预案版本号：第三版

编制单位：苏州市众和环保科技有限公司

颁布日期：二O一九年八月三十日

实施日期：二O一九年八月三十日

苏州市众和环保科技有限公司

突发环境事件应急预案

发布令

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《危险废物经营单位编制应急预案指南》等法律法规、标准规范的要求，为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况，制定本预案。本预案是苏州市众和环保科技有限公司内各部门实施应急救援工作的法规性文件，用于规范、指导突发环境事故的应急救援行动。本预案2019年8月20日编制完成，于2019年8月30日实施。

总经理：

日期：

目  录

1 总则	1

1.1 应急预案修订背景介绍	1

1.2 编制目的	1

1.3 编制依据	2

1.3.1 法律法规、规章、指导性文件	2

1.3.2 标准、技术规范	3

1.3.3 地方预案及相关专项预案	4

1.4 适用范围	4

1.5 分级标准	5

1.6 应急预案体系	5

1.6.1 企业应急预案体系	5

1.6.2 与苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案联系	6

1.7 应急预案文本管理及修订	8

1.7.1 预案发布与发放	8

1.7.2 应急预案的修订	9

1.8 工作原则	10

2 单位基本情况及周围环境综述	11

2.1 单位基本情况	11

2.1.1 单位基本情况概述	11

2.1.2 单位的空间格局	15

2.1.3 公司行政组织结构	16

2.2 危险废物及其经营设施基本情况	18

2.2.1 危险废物经营情况	18

2.2.2 危险废物主要来源	20

2.2.3 主要原辅材料	20

2.2.4 储存设施	23

2.2.5 危废处理装置	23

2.2.6 主要生产工艺流程	25

2.2.7 危险区域	37

2.2.8 二次危废的产生量及去向	37

2.3 企业所在地自然环境概况	37

2.4 企业所在地环境功能区划及环境质量现状	40

2.4.1 环境功能区划	40

2.4.2 企业所在地环境质量现状	40

3 启动应急预案的情形	45

3.1 环境风险源识别	45

3.1.1 危废收集过程风险识别	45

3.1.2 危废运输过程风险识别	46

3.1.3 储存设施风险识别	46

3.1.4 危险废物处置过程风险识别	47

3.1.5 环保治理设施风险识别	48

3.1.6 物质风险识别	48

3.1.7 重大危险源识别	51

3.1.8 生产设备风险识别	52

3.1.9 公辅设施风险识别	52

3.1.10 自然灾害风险分析	53

3.1.11 风险识别小结	53

3.2 环境风险源强及影响分析	54

3.2.1 泄漏事故分析	54

3.2.2 火灾事故分析	58

3.3 环境应急能力评估	59

3.3.1 现有应急能力	59

3.3.2 现有应急能力评估	59

3.3.3 建议	60

4 组织结构及职责	61

4.1 组织体系	61

4.2 指挥机构组成及职责	61

4.2.1 指挥机构组成	61

4.2.2 指挥机构分工和主要职责	62

4.3 外部应急/救援力量	64

4.3.1 区域公共应急资源	64

4.3.2 应急救援互助单位	64

5 应急响应程序－事故发现及报警（发现紧急状态时）	66

5.1 内部事故信息报警和通知	66

5.2 向外部应急/救援力量报告	66

5.3 向邻近单位及人员发出警报	67

6 应急响应程序－事故控制（紧急状态控制阶段）	68

6.1 响应分级	68

6.2 警戒与治安	69

6.3 应急监测	69

6.3.1 公司应急监测能力和应急监测分工	69

6.3.2 应急监测方案	70

6.3.3 应急监测人员安全防护措施	72

6.4 现场应急处置措施	72

6.4.1 各种预设事故应急处置措施	72

6.4.2 各类危废发生泄漏事故的应急措施及防护要点	75

6.4.3 大气污染事件保护目标的应急措施	78

6.4.4 水污染事件保护目标的应急措施	81

6.4.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治	82

6.4.6 第三方和公众风险告知及应急措施	83

6.4.7 与周边邻近的其它企业之间相互影响的突发环境事故应急措施	83

6.5 应急响应终止程序	83

6.5.1 应急终止的条件	83

6.5.2 应急终止的程序	83

6.5.3 应急终止责任人	84

7 应急响应程序－后续事项（紧急状态控制后阶段）	85

8 人员安全及救护	86

8.1 伤员现场急救	86

8.2 人员紧急疏散、撤离	86

8.3 危险区的隔离	87

8.4 抢险、救援人员的安全防护措施	87

9 应急装备	88

10 应急预防和保障方案	90

10.1 事故预防	90

10.1.1 环境风险源监控	90

10.1.2 巡视检查	90

10.1.3 其他预防措施	90

10.2 物资保障	96

10.3 应急培训和演习	97

10.3.1 培训	97

10.3.2 演练	98

11 信息报告与通告	100

11.1 内部报告	100

11.1.1 信息报告程序	100

11.1.2 报告方式	100

11.1.3 报告内容	100

11.1.4 外部协助单位信息传递方式	100

11.2 信息上报	101

11.2.1 上报时限和程序	101

11.2.2 信息上报方式	101

11.2.3 信息上报内容	101

11.3 信息通报	101

11.4 报告方式	102

12 事故的新闻发布	103

13 应急预案实施和生效时间	104

14 附件	105

14.1 内部、外部联络方式	105

14.2 危险物质理化特性及处理措施简表	106

15 附图	114

# 总则

突发环境事件应急预案是本公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全事故次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了本公司应对突发环境事件的应急机制，提出了本公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，规范事发后的应对工作，提高突发环境事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强本公司与政府应对工作的衔接和联动，为有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 应急预案修订背景介绍

2017年苏州市众和环保科技有限公司（以下简称“众和环保”）编制了突发环境事件应急预案（第二版）。该预案自备案后至2018年12月，生产、储存、污染物治理等方面均未发生变化。公司每年均会开展应急演练，演练的具体内容、存在问题等详见附件。

2018年，为了降低污水处理系统的负荷，降低运行成本，在废液处置不增项不增量的基础上，众和环保对现有废水处理设施进行优化改造，《苏州市众和环保科技有限公司污水处理设施优化改造项目》于2018年11月29日取得了苏州高新区环保局批复（苏新环项[2018]259号）。

生产、储存、污染物治理等方面均发生变化，众和环保根据目前应急预案管理的最新要求进行修订完善，以满足企业自身和管理部门的要求。

公司的应急管理组织指挥体系与职责、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施等方面均与第二版的预案基本一致，这样也便于企业的日常管理和应急救援。

## 编制目的

本预案的编制着眼于最大限度降低因火灾、爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。

## 编制依据

### 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号），2014年4月24日，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号），2000年4月29日，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号），2007年8月30日；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订），2014年12月1日起实施；

（6）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号），2008年10月28日，2009年5月1日起施行；

（7）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第17号），2011年5月1日；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第34号），2015年3月19日会议通过，2015年6月5日起施行；

（9）《企业突发环境事件风险防范监督管理办法》（征求意见稿）；

（10）《江苏省固体废物污染环境防治条例》2017.7.1；

（11）《关于深入推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办[2012]221号）；

（12）《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防控方案的通知》（苏环委办[2013]9号），2013年2月25日；

（13）《关于开展2013年全省环境安全大检查活动的通知》（苏环办[2013]202号）；

（14）《关于开展江苏省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2013]321号），2013年11月11日；

（15）《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2014]152号），2014年6月16日;

（16）《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规[2014]2号）；

（17）《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办发[2014]29号）；

（18）企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）（环保部2016年第74号公告）；

（19）《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》（苏环办【2016】295号）；

（20）《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办【2017】74号）；

（21）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办【2015】224号）。

（22）《危险废物经营许可证管理办法》（2013年修订）

### 标准、技术规范

（1）《危险化学品目录》（2015版）；

（2）《国家危险废物名录》（2016版）;

（3）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）

（4）《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）

（5）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2007）；

（6）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），中华人民共和国住房和城乡建设部公告第517号，2014年8月27日，自2015年5月1日起实施；

（8）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576-GB20602）；

（9）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）；

（10）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号），2005年10月1日；

（11）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）。

（12）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2013年6月8日修订，环境保护部公告2013年第36号；

（14）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）。

（15）《江苏省企业环境风险评估技术指南》（试行）（苏环办[2013]321号）

（16）《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）；

（17）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办【2014】34号）

（18）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（19）企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）（环办应急【2018】8号）

### 地方预案及相关专项预案

（1）《国家突发环境事件应急预案》；

（2）《江苏省突发环境事件应急预案》；

（3）《苏州市突发环境事件应急预案》；

（4）《苏州高新区、虎丘区突发环境事件应急预案》；

（5）《苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案》。

## 适用范围

本预案适用于苏州市众和环保科技有限公司内发生的人为或不可抗拒的自然因素造成的突发性环境污染事故，具体包括：

（1）在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因易燃物质、有害物质等泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（2）因生产装置、储存设施、污染防治设施、设备等出现故障造成的突发性环境污染事故；

（3）易燃易爆化学品外泄造成火灾、爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。

（5）其他突发环境事件应急处理，不包括生物安全事件和辐射安全事件风险。

本预案适用于苏州市众和环保科技有限公司处理上述突发环境事件的预防预警、应急处置和救援、应急监测工作的过程。

## 分级标准

按照突发环境事件环境影响的范围、严重程度、处置困难度等，苏州市众和环保科技有限公司的突发环境事件分为三级。

1、社会级（Ⅰ级）突发环境事件

事件造成对环境的危害大，可能会造成人员伤亡，影响公司正常生产，使用公司内部人员和物资无法控制事件的蔓延，需要外部支援，才能将事件处理。

2、公司级（Ⅱ级）突发环境事件

事件造成对环境的影响不大，没有造成人员重伤或死亡，虽影响本公司，但调度本公司内部的人员和物资可以将事件控制在公司范围内，不影响周围其他单位的正常工作和人员的生命安全。

3、车间级（Ⅲ级）突发环境事件

事件造成对环境的影响较小，利用本车间的人员及物资即可将事件处理，不影响其它车间的正常生产和人员的生命安全。

## 应急预案体系

### 企业应急预案体系

应急预案是指面对突发事件如自然灾害、重特大安全事故、突发环境事件以及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等，一般以综合预案为基础，具体内容包括：

1、完善的应急组织管理指挥系统；

2、强有力的应急工程救援保障体系；

3、综合协调、应对自如的相互支持系统；

4、充分备灾的保障供应体系；

5、综合救援的应急队伍配置系统。

本公司应急预案体系以综合预案为基础，主要包括安全生产事故应急预案和突发环境事件应急预案等若干个子预案，不同的子预案又包括各专项应急预案以及现场处置预案等等，具体各预案及其关系见图1.5-1。

图 1.6-1  企业应急预案体系图

结合安全应急预案，使本公司在突发事件应急上相互补充、相互影响，在安全和环境保护上具有重要意义。两个预案的实施模式类似，基本都是预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等主要过程。一旦发生事故，首先在完成《安全生产事故应急救援预案》要求前提下，同时对事故现有情况进行预防与预警、信息的报告与通报、应急响应，采取相关应急措施，实施应急监测。应急终止后对事故所造成的环境质量下降或破坏进行损害评估、事件调查，还有环境修复等善后处理。

### 与苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案联系

我公司位于苏州高新区城际路101号（浒东污水处理厂内），我公司突发环境事件应急预案是苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案的下级预案，当突发环境事件级别较低（Ⅱ级和Ⅲ级）时，启动我公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（Ⅰ级）时，及时上报高新区浒墅关镇环保办，由环保办启动浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案，对事态进行紧急控制，并采取措施进行救援。

苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案与我公司突发环境事件应急预案在内容上有着互补关系，前者为纲后者为目，前者更注重对于环境风险应急工作的统筹安排，在大方向上指导区域内的环境风险应急救援工作的顺利展开；而后者则更强调具体的突发环境事件的救援与处理。在突发环境事件的处理处置过程中，苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案起着指导和协调作用，通过规定应急救援指挥中心的建立、界定事件等级、给出政府内外各种救援力量的组织与协调、确定政府应急救援物质与设备、指导应急疏散等内容，在更高的层面上为展开应急救援工作提供指南，使得应急救援工作在一定的体系内有条不紊的展开。而我公司应急预案则通过提供与突发环境事件相关的各类具体信息、提供各种事件可能原因以及处理措施等指导具体的应急救援行动。

政府——企业两级应急预案通过这种功能上的互补，能充分保障政府和我公司应急救援工作的顺利开展，具体应急预案框架体系图详见图1.5-2。

当本公司发生重大环境污染事故时，立即向苏州高新区浒墅关镇环保办汇报，并与苏州高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急预案进行联动，请求各政府部门和外部救援单位的支援，因此我公司制定的应急预案应满足苏州高新区浒墅关镇人民政府应急救援工作的基本要求，按照苏州高新区浒墅关镇环保办要求配备足够的应急物资、定期对预案进行培训和演练、聘请环保、消防等部门应急指挥人员对我公司的应急培训和演练进行指导，提高自身的应急处置能力；保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参加高新区浒墅关镇应急救援培训与演练工作，为事故的有效救援打下良好基础。

I级

图 1.6-2  与区域应急预案体系衔接图

## 应急预案文本管理及修订

### 预案发布与发放

（1）应急预案经评审后，由总经理签署发布；

（2）应急指挥部负责对应急预案的统一管理；

（3）应急指挥中心负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

（4）公司内经营场所至少存放一份完整的应急预案副本，在每个相关设施或设备点至少存放一份简洁明确的应急响应程序图或行动表。

公司内部应急救援响应图见图1.7-1。

图 1.7-3  公司内部应急救援响应图

### 应急预案的修订

在下列情况下，应对应急预案及时修订、补充与完善并更换旧版并重新报备：

（1）处置的危险废物种类及数量发生变化；

（2）生产工艺发生变化；

（3）污染治理措施发生变化；

（4）公司平面布置、周边环境等发生变化；

（5）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（6）应急机构或人员发生变化；

（7）应急装备、设施发生变化；

（8）生产装置、储存设施等发生变化；

（9）应急演练评价中发生存在不符合项；

（10）法律、法规发生变化。

应急预案的修订由应急指挥办公室根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件呈送给相关部门，修订后应重新备案。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## 工作原则

在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际

（2）救人第一、环境优先

（3）先期处置、防止危害扩大

（4）快速响应、科学应对

（5）应急工作与岗位职责相结合

# 单位基本情况及周围环境综述

## 单位基本情况

### 单位基本情况概述

苏州市众和环保科技有限公司（以下简称“众和环保”）成立于2007年2月28日，注册资本100万元人民币，位于苏州高新区城际路101号（浒东污水处理厂内），占地面积9000m2，建筑面积约3500m2。

众和环保为专业危废处理单位，获得苏州市环境保护局颁发的《危险废物经营许可证》（JSSZ0505OOD023-1），目前公司核准经营范围为：处置废矿物油（HW08）800吨/年，废酸（HW34）、废碱（HW35）合计8000吨/年，处置含铜废水（HW22）3800吨/年，处置油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机溶剂废液及有机溶剂废物（HW06）、表面处理废液（HW17）、染料涂料废液（HW12）合计12400吨/年。此外，还处理部分一般工业废水（含碘废水）。

《苏州市众和固体废物回收处理有限公司建设项目》于2007年12月18日取得高新区环保局审批意见（苏新环项预[2007]450号），并于2008年4月3日取得高新区环保局验收意见（苏环验[2008]148号）。

2009年，众和环保搬迁至苏州高新区城际路101号（浒东污水处理厂内）。《苏州市众和固体废物回收处理有限公司危险废物回收处置搬迁项目报告表及专题》，于2010年1月取得高新区环保局审批意见（苏新环项[2010]47号，2010.1.20）。并于2011年10月取得高新区环保局验收意见（苏新环验[2011]47号，2011.10.26），设计处理能力为：处置工业废液约32000吨/年（4.5t/h），清洗废包装容器约12万只/年。

2013年，为了更好的处理高浓度有机废液，提高废液可生化性，达标接管，解决高浓度废水预处理工艺问题，并对各收集池、中和池、混合池、调节池和气浮池等产生的废气收集处理后排放，众和环保对污水处理设施进行技术改造，改造项目于2013年取得高新区环保局关于《苏州市众和固体废物回收处理有限公司污水处理设施技术改造建设项目报告表》的审批意见（苏新环项[2013]745号，2013.10.21），并于2015年11月23日取得高新区环保局验收意见（苏新环验[2015]268号）。在此过程中，众和环保以书面形式向高新区环保局申请了以下项目：在MBR厌氧池上方增设火炬装置；在废气处理改造的基础上增加了光解催化反应设施用以去除废气臭味。

2015年，为改善原有废水设施设备的老化和损坏，现有的废水设施设备已无法长时间稳定运行的问题，众和环保对现有的一套废水处理系统进行了改造，新增一套完整的乳化液处理系统，生化处理增加530立方米好氧储罐、560立方米厌氧罐，并增加9个50吨储罐《废水处理改造项目登记表》于2015年5月取得了苏州高新区环保局批复（苏新环项[2015]229号），并于2015年11月12日取得高新区环保局验收意见（苏新环验[2015]255号）。

2015年，众和环保在换证之前开展了环境影响后评价工作，并于2015年9月1日取得高新区环保局的审批意见（苏新环项［2015］416号）。

2018年，为了降低污水处理系统的负荷，降低运行成本，在废液处置不增项不增量的基础上，众和环保对现有废水处理设施进行优化改造，《苏州市众和环保科技有限公司污水处理设施优化改造项目》于2018年11月29日取得了苏州高新区环保局批复（苏新环项[2018]259号）。

表 2.1-1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 处理废物种类 |  | 设计处理规模(t/a) | 环评批复 文号 | 竣工验收时间及批文 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《苏州市众和固体废物回收处理有限公司建设项目》 | 危险废物 | 废有机溶剂HW42；废卤化有机溶剂HW41；废酸HW34；废碱HW35；含醚废物HW40；含酚废物HW39；废矿物油HW08；废乳化油HW09；无机氰化物废物HW33；电子线路板边角料HW13；清洗处理包装容器40000只 | 3500 | 2007.12.18 苏新环项预[2007]450号 | 2008.4.3 苏环验[2008]148号 | 已取消 （搬迁） |
| 《苏州市众和固体废物回收处理有限公司危险废物回收处置搬迁项目》 | 危险废物 | 废矿物油HW08 | 1000 | 2010.1.20 苏新环项[2010]47号， | 2011.10.26 苏新环验[2011]47号 | 已投产，实际危废核准处理能力减量，未进行包装容器清洗 |
|  |  | 废乳化油HW09 | 3000 |  |  |  |
|  |  | 废酸HW34 | 7000 |  |  |  |
|  |  | 废碱HW35 | 3000 |  |  |  |
|  |  | 含铜废水HW22 | 5000 |  |  |  |
|  |  | 有机废水HW06\HW42 | 6000 |  |  |  |
|  |  | 表面处理废液HW17 | 4000 |  |  |  |
|  |  | 染料涂料废液HW12 | 3000 |  |  |  |
|  |  | 清洗处理包装容器 | 120000只 |  |  |  |
| 《苏州市众和固体废物回收处理有限公司污水处理设施技术改造项目》 | 针对厂内废气及废液处理工艺进行技术改造 |  | / | 2013.10.21 苏新环项[2013]745号， | 2015.11.23 苏新环验[2015]268号 | 已投产 |
| 增设光催化废气处理设施 | 除臭 |  | 一套 | 以书面形式说明 | / | 已运行 |
| 《废水处理改造项目》 （登记表） | 废乳化液处理单元改造 |  | / | 2015.5.14 苏新环项[2015]229号， | 2015.11.12 苏新环验[2015]255号 | 已投产 |
| MBR厌氧池上方增设火炬装置 | 除去甲烷 |  | / | 以书面形式说明 | / | 已运行 |
| 《苏州市众和固体废物回收处理有限公司项目环境影响后评价》 | / |  | / | 2015.9.1 苏新环项［2015］416号 | / | 已换证 |
| 苏州市众和环保科技有限公司污水处理设施优化改造项目》 | 废溶剂回收装置 |  | 3000 | 2018.11.29 苏新环项[2018]259号 | / | / |
|  | 酸碱废液除盐装置 |  | 8000 |  |  |  |
|  | 一般含碘工业废水预处理线 |  | 7570 |  |  |  |
|  |  |  | 回收碘111.39t/a（副产品） |  |  |  |

企业简况见表2.1-2。

表 2.1-2  企业基本信息表

| 公司名称 | 苏州市众和环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 苏州高新区城际路101号（浒东污水处理厂内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 | 100万元人民币 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  | 2007年2月28日 |  |  |  |  |
| 所属行业 | 危险废物治理 |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  | N7724 |  |  |  |  |
| 公司类型 | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 经济性质 |  |  | 内资 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 李胜荣 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 李胜荣 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13801542201 |  | 传真 |  |  |  | 0512-68056222 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 215000 |  |
| 登记机关 | 苏州市虎丘区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司规模 | 小型 | 中心经度 |  |  | 120°30′50″ |  |  |  |  | 中心纬度 |  |  |  | 31°23′49″ |  |  |
| 职工人数 | 33人 |  |  | 技术管理人数 |  |  |  |  | 3人 | 安全环保管理人数 |  |  |  |  |  | 1人 |
| 占地面积 | 9000㎡ |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  | 3500㎡ |  |  |  |

公司目前租用浒东污水处理厂的厂房，对收集的危废进行水处理，危废仓库、次生危废仓库均位于水处理车间内，空间格局见表2.1-3，具体见附图——厂区平面图。

表 2.1-3  公司空间格局一览表

| 建筑物名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区 | 1 | 200 | 200 | 丁 | 2 | / |
| 药剂仓库 | 1 | 50 | 50 | 丁 | 2 | / |
| 水处理车间 | 1 | 2000 | 2000 | 丁 | 2 | / |

### 单位的空间格局

众和环保的厂区总图按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行设计。根据生产特点、流程走向、消防、环境保护和劳动安全卫生的要求，同时考虑远期发展及运输要求，进行功能分区布置。

公司大体上呈长方形，东西向的一条主干道将厂区分为南、北两部分。目前废水处理装置设置于厂区的中间南北两侧，药剂仓库设置于厂区的东侧、危废仓库设置于厂区的西侧，污泥贮存区和干化区位于厂区北侧中间位置。公司东南角为办公区，公司东北角为员工休息室。

在发生事故时，员工根据就近的原则，可以从发生事故的区域紧急逃生至厂内主干道，这条路与与厂区外的城际路相通，可以确保在紧急情况下，人员的迅速疏散撤离。

公司地理位置见附图1。疏散通道、疏散路线、紧急集合区的标识见附图6。

### 公司行政组织结构

公司设有总经理、行政部、生产部、业务部、质检部、财务等部门，公司行政组织结构图见图2.1-1。

图 2.1-4  公司行政组织结构图

## 危险废物及其经营设施基本情况

### 危险废物经营情况

主要危险废物经营情况见表2.2-1

表 2.2-4  合众环保主要经营危废一览表

| 序号 | 工程 名称 | 原料名称 | 年接收处理量（t/a） | 形态 | 纯度 | 危险特性 | 最大存储量t | 在线量t | 运输方式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物处置 | HW08（废矿物油与含矿物油废物） | 800 | 液 | 85% | T，I | 100 | 50 | 采用吨桶/槽罐，委托有资质公司货车运输 | 废矿物油收集池（50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 2 |  | HW34（废酸） | 8000 | 液 | 16% | C，T | 350 | 50 |  | 废酸收集池（50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 3 |  | HW35（废碱） |  | 液 | 23% | C | 150 | 50 |  | 酸碱废水调节储罐（50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 4 |  | HW22（含铜废物） | 3800 | 液 | 3% | T | 50 | 50 |  | 重金属废水收集池（50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 5 |  | HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液） | 12400 | 液 | 52% | T | 100 | 150 |  | 乳化液废水调节储罐（3×50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 6 |  | HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物） |  | 液 | 70% | T，I | 50 | 150 |  | 有机废水调节储罐（3×50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 7 |  | HW17（表面处理废物） |  | 液 | 75% | T/C | 50 | 50 |  | 表面处理废液调节储罐（50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 8 |  | HW12（染料、涂料废物） |  | 液 | 70% | T | 50 | 50 |  | 染料、涂料废液调节储罐（50m3）+危废仓库吨桶储存 |
| 9 | 一般工业废水 | 含碘废水 | 7570 | 液 | 20% | / | 100 | 100 | 采用吨桶/槽罐，由专业公司运输 | 储罐区 |

### 危险废物主要来源

表 2.2-5  危废主要来源

| 危废类别 | 来源 |
| --- | --- |
| HW06 | 索维尔（张家港）精细化工有限公司、基美电子（苏州）有限公司、舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司 |
| HW08 | 万都底盘部件（苏州）有限公司、安特（苏州）精密机械有限公司、大金设备机电（苏州）有限公司 |
| HW09 | 富翔精密工业（昆山）有限公司、鸿准精密模具（昆山）有限公司、苏州三星电子有限公司 |
| HW12 | 富翔精密工业（昆山）有限公司、赫比（苏州）通讯科技有限公司 |
| HW17 | 英格索兰（中国）工业设备制造有限公司、万都底盘部件（苏州）有限公司、苏州晶方半导体科技股份有限公司 |
| HW22 | 苏州金像电子有限公司、矽品科技（苏州）有限公司 |
| HW34 | 和舰科技（苏州）有限公司、盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 |
| HW35 | 米巴精密零部件（中国有限公司）、赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司、常熟高泰助剂有限公司 |

### 主要原辅材料

表 2.2-6  主要原辅材料一览表

| 原辅材料 | 物态 | 来源及运输方式 | 包装规格 | 年用量（t/a） | 最大在线量/t | 最大储存量/t | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片碱 | 固 | 启灵货车 | 25 KG/ | 300 | 1 | 6 | 药剂仓库+废水处理区 |
| 石灰粉 | 固 | 启灵货车 | 25 KG | 20 | 1 | 3 |  |
| PAC | 固 | 启灵货车 | 25 KG | 20 | 1 | 3 |  |
| PAM | 固 | 启灵货车 | 25 KG | 4 | 1 | 3 |  |
| 破乳剂 | 液（10%） | 森纳斯车 | 25 KG | 12 | 1 | 1 |  |
| 硫酸亚铁 | 液（94%） | 启灵货车 | 1T | 280 | / | 10 | 药剂槽 |
| 双氧水 | 液（35%） | 启灵货车 | 1T | 280 | / | 10 | 药剂槽 |
| 硫酸 | 液（50%） | 骏马货车 | 1T | 500 | / | 25 | 药剂槽 |
| 次氯酸钠 | 液（12%） | 骏马货车 | 1T | 10 | 0.5 | 3 | 药剂仓库+废水处理区 |
| 氯化钙 | 固 | 骏马货车 | 25 KG | 15 | 1 | 3 |  |
| 螯合剂 | 液（10%） | 骏马货车 | 1T | 5 | / | 1 | 药剂槽 |
| COD | 液 | 欧宜检测 | 盒装 | 10盒 | -- | 0.1 | 实验室 |
| N | 液 | 欧宜检测 | 盒装 | 2盒 | -- | 0.02 | 实验室 |
| NH4 | 液 | 欧宜检测 | 盒装 | 10盒 | -- | 0.1 | 实验室 |
| P | 液 | 欧宜检测 | 盒装 | 5盒 | -- | 0.05 | 实验室 |
| Cu | 液 | 欧宜检测 | 盒装 | 2盒 | -- | 0.02 | 实验室 |

表 2.2-7  公司处理物料理化性质一览表

| 名称、分子式 | 主要成分 | 性状 | 毒性毒理、危险特征 | 燃烧爆炸性 | 反应性 | 贮存要求 | 处置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物） | 含卤素有机溶剂、有毒有机溶剂、易燃易爆有机溶剂 | 液体 | 对人体有不同程度的麻醉作用，对皮肤、 粘膜、上呼吸道有刺激作用，持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡等症状。危险特征 T。 | 高浓度可燃/ 低浓度不燃 | 与强酸、强 碱、与部分 有机物可反 应 | 防浸、防漏、 气体导出 口、固定的 贮存区域 | 废水处理 |
| HW08（废矿物油与含矿物油废物） | 矿物油、溶剂油等 | 液体 | 被人体吸入后，慢性影响时常造成神经 衰弱、接触性皮炎等；急性中毒时，常 有乏力、头痛。危险特征T、I。 | 易燃 | 与强氧化剂 反应 | 防浸、防漏、 密闭、固定的贮存区域 | 废水处理 |
| HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液） | 废皂液、乳化油/水、乳化液等 | 液体 | 导致水体缺氧，降低水体的自净能力， 抑制或毒害水体的微生物。危险特征T。 | 部分可燃 | 与强氧化剂 反应 | 防浸、防漏、 固定的贮存区域 | 废水处理 |
| 染料、涂料废物 HW12 | 废酸性染料、碱性油墨、环氧树脂涂料 | 液体 | 侵入人体形成高铁血红蛋白，造成组织 缺氧，引起中枢神经、心血管系统损害。 危险特征T、I。 | 可燃 | 与强氧化剂 反应 | 防浸、防漏、 密闭、固定 的贮存区域 | 废水处理 |
| HW34（废酸） | 废硫酸、盐酸等 | 液体 | 有机酸是指一些具有酸性的有机化合物。 最常见的有机酸是羧酸，其酸性源于羧基 (-COOH)。有机酸多溶于水或乙醇呈显著的酸性反应，难溶于其他有机溶剂，有挥发 性或无。危险特征C、T。 | 不燃 | 与 Ca2+、 Pb2+、Ba2+ 发生沉淀反应 | 防浸、防漏、 密闭、固定 的贮存区域 | 废水处理 |
| HW35（废碱） | 废氢氧化钠等 | 液体 | 有强烈刺激和腐蚀性。刺激眼和呼吸道， 腐蚀鼻中隔；直接接触皮肤和眼可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。危险特征C、T。 | 不燃 | 与酸、非金 属氧化物、 盐反应 | 防浸、防漏、 密闭、固定 的贮存区域 | 废水处理 |

表 2.2-8  主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 分子式 | CAS号 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片碱 | NaOH | 1310-73-2 | 俗称烧碱、火碱、片碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，闪点176-178°C沸点1390℃，易溶于水并形成碱性溶液。 | 该品有强烈刺激和腐蚀性。遇酸中和放热；遇水放热。 | LD50：500mg/kg(兔，经口)。 |
| 石灰粉 | CaO | 1305-78-8 | 白色无定形粉末，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性，熔点2580℃，沸点2850℃，相对密度3.35，不溶于醇，溶于酸、甘油 | 不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，与酸类物质能发生剧烈反应 | 无资料 |
| PAC | Al2Cl(OH)5 | 1327-41-9 | 淡黄色粉状，熔点190℃，相对密度2.44，易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳、微溶于苯 | 不燃，具腐蚀性 | LD50：3730 mg/kg(大鼠经口) |
| PAM | 聚丙烯酰胺 | / | 螯合剂型聚合物，白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭 | 易燃 | 无毒性 |
| 硫酸亚铁 | FeSO4 | 7782-63-0 | 蓝绿色单斜结晶或颗粒。无气味。在干燥空气中风化。在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁。在56.6℃成为四水合物，在65℃时成为一水合物。溶于水，几乎不溶于乙醇。其水溶液冷时在空气中缓慢氧化，在热时较快氧化。加入碱或露光能加速其氧化。相对密度(d15)1.897 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 | 半数致死量（小鼠，经口）1520mg/kg。有刺激性 |
| 双氧水 | H2O2 | 7722-84-1 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。相对密度1.46，熔点-2℃（无水），沸点158℃（无水），饱和蒸汽压0.13kPa/15.3℃ | 易燃或可燃物、强还原剂，本品助燃。爆炸性强氧化剂，其本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸 | LD50：376 mg/kg(大鼠，吞食) LC50：2000 mg/m3(大鼠吸入) |
| 硫酸 | H2SO4 | 8014-95-7 | 溶质质量分数小于或等于70%的硫酸的水溶液，常温下无色无味透明液体，密度比水大，可与多数金属、与碱等发生反应 | 有腐蚀性 | 无毒 |
| 次氯酸钠 | NaClO | 7681-52-9 | 微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。溶于水。熔点-6 ℃，沸点102.2 ℃，饱和蒸气压：无资料，相对密度1.10(水=1) | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性 | LD50：8500mg/kg(小鼠经口) |
| 氯化钙 | CaCl2 | 10043-52-4 | 无色或白色晶体，固体易潮解；熔点(℃)：787；相对密度(水=1)：1．71(25)；沸点(℃)：＞1600；溶解度：74．5(25) | / | LD50：1000mg／kg(大鼠经口) |

### 储存设施

储存设施有药剂仓库100m2、废矿物油收集池50m3、废酸收集池50m3、重金属废水收集池50m3、酸碱废水调节储罐（1×50m3）、乳化液废水调节储罐（3×50m3）、有机废水调节储罐（3×50m3）、表面处理废液调节储罐（1×50m3）、染料、涂料废液调节储罐（1×50m3）、另有两个应急备用储罐（2×50m3）、4个25m3含碘废水储罐；污泥浓缩池20m3。危险废液存放于收集池或储罐内；药剂仓库用于存放氢氧化钠、聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、生石灰、氯化钙等；污污泥浓缩池用来存放生产过程中产生的污泥。

### 危废处理装置

企业生产设备如表2.2-6所示。

表 2.2-9  企业主要生产设备一览表

| 类型 | 设备名称 |  |  | 规格及型号 | 数量 (套/台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液处置单元 | 废酸液废碱液预处理段 |  | 酸液收集池 | 50m3 | 1 | / |
|  |  |  | 酸液收集池提升泵 | 流量：4m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 酸碱废水调节储罐 | 50m3 | 1 |  |
|  |  |  | 碱液收集池提升泵 | 流量：4m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 液位控制系统 | 电缆浮球液位计 | 2 |  |
|  |  |  | 酸碱中和池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 酸碱中和池PH仪表 | 测量范围：0-14 | 1 |  |
|  | 废矿物油、废乳化液预处理段 |  | 废矿物油、废乳化液收集池 | 50m3 | 4 | / |
|  |  |  | 混凝池 | 10m3 | 1 |  |
|  |  |  | 气浮池 | 20m3 | 1 |  |
|  |  |  | 调节池 | 50m3 | 3 | / |
|  |  |  | 酸化反应池 | 4.5m3 | 1 |  |
|  |  |  | 破乳反应池 | 4.5m3 | 1 |  |
|  |  |  | 絮凝反应池 | 4.5m3 | 1 |  |
|  |  |  | 气浮池 | 10m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 混凝反应池 | 4.5m3 | 1 |  |
|  |  |  | 沉淀池 | 9m3 | 1 |  |
|  |  |  | 中间池 | 20t储桶 | 2 |  |
|  |  |  | 污泥池 | 15t储桶 | 1 |  |
|  | 有机废水预处理段 |  | 有机废水收集池 | 50m3 | 3 | / |
|  |  |  | 有机废水收集池提升泵 | 流量：10m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 液位控制系统 | 电缆浮球液位计 | 2 |  |
|  |  |  | 1#pH调节池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 1#pH调节池PH仪表 | 测量范围：0-14 | 1 |  |
|  |  |  | 芬顿氧化反应池* | 24m3 | 2套 |  |
|  |  |  | 铁碳微电解池* | 20m3 | 1套 |  |
|  | 含重金属废水处理段 |  | 重金属废水收集池 | 50m3 | 1 | / |
|  |  |  | 重金属废水收集池提升泵 | 流量：5m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 液位控制系统 | 电缆浮球液位计 | 2 |  |
|  |  |  | 3#pH调节池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 3#pH调节池PH仪表 | 测量范围：0-14 | 1 |  |
|  |  |  | 破络反应池 | 8m3 | 1 |  |
|  |  |  | 4#pH调节池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 4#pH调节池PH仪表 | 测量范围：0-14 | 1 |  |
|  |  |  | 2#快混池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 2#慢混池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 1#沉淀池 | ￠4200×H4000 | 1 |  |
|  |  |  | 1#沉淀池刮泥机 | 转速：0.11 rpm | 1 |  |
|  |  |  | 1#沉淀池污泥移送泵 | 流量：3m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 中和池 | 4m3 | 1 |  |
|  |  |  | 中和池PH仪表 | 测量范围：0-14 | 1 |  |
|  | 综合处理段 |  | 中间水池 | 50m3 | 1 | / |
|  |  |  | 厌氧MBR池 | 530m3 | 1 |  |
|  |  |  | 好氧MBR池 | 560m3 | 1 |  |
|  |  |  | 曝气风机 | 风量：1.5m3/min | 2 |  |
|  | 药剂 投加系统 |  | H2SO4药剂槽 | 有效容积：2 m3 | 1 | / |
|  |  |  | H2SO4药剂泵 | 流量：300 L/h | 5 |  |
|  |  |  | NaOH药剂槽 | 有效容积：2 m3 | 1 |  |
|  |  |  | NaOH药剂泵 | 流量：300 L/h | 6 |  |
|  |  |  | PAC药剂槽 | 有效容积：2 m3 | 1 |  |
|  |  |  | PAC药剂泵 | 流量：300 L/h | 3 |  |
|  |  |  | PAM溶解槽 | 有效容积：1 m3 | 1 |  |
|  |  |  | PAM溶解槽搅拌机 | 转速：120 rpm | 1 |  |
|  |  |  | PAM药剂泵 | 流量：500 L/h | 3 |  |
|  |  |  | 破乳剂药剂槽 | 有效容积：1 m3 | 1 |  |
|  |  |  | 破乳剂药剂泵 | 流量：100 L/h | 2 |  |
|  |  |  | 降COD剂药剂槽 | 有效容积：1 m3 | 1 |  |
|  |  |  | 降COD剂药剂泵 | 流量：100 L/h | 3 |  |
|  |  |  | 加药系统* | / | 1套 |  |
|  |  |  | 石灰投加系统 | / | 1套 |  |
|  | 污泥段 |  | 污泥浓缩池 | 20m3 | 1 | / |
|  |  |  | 污泥加压泵 | 流量：5 m3/h | 2 |  |
|  |  |  | 搅拌风机 | 风量：1.5 Nm3/min | 2 |  |
|  |  |  | 板框式压滤机 | 压滤面积：20m2 | 1 |  |
|  | 应急 |  | 应急池 | 300m3 | 1 | / |
|  |  |  | 提升泵 | -- | 1 |  |
|  | 风机房 |  |  | 6000×4000×3000 mm | 1 | / |
| 新增设备类型 | 设备名称 |  |  | 规格型号 | 数量（台/套） | / |
| 生产设备 | 500L-PE桶 |  |  | 500L-开口 | 2 | / |
|  | 3000L-PE桶 |  |  | 3000L-卧式 | 12 |  |
|  | 15000L-PE桶 |  |  | 15000L-卧式 | 2 |  |
|  | 25000L-PE桶 |  |  | 25000L-立式 | 5 |  |
|  | 6m³锥体桶 |  |  | Φ1800*4200*1800 | 3 |  |
|  | 3m³锥体桶 |  |  | Φ1400*3200*1600 | 2 |  |
|  | 鼓风机 |  |  | PG-5500 | 2 |  |
|  | 离心脱水机 |  |  | SS-800三足式 | 2 |  |
|  | 吸附塔 |  |  | Φ1800*5200 | 1 |  |
|  | 电控柜 |  |  | 1800*800*400 | 1 |  |
|  | 1套1.5t/h的蒸发浓缩装置 | 蒸馏釜 |  | 6000L | 1 | / |
|  |  | 冷凝器 |  | 50平方 | 1 |  |
|  |  | 螺旋板换热器 |  | 25平方 | 1 |  |
|  |  | 储罐3000L |  | Φ1100X3000 | 2 |  |
|  |  | 脱水罐 |  | / | 2 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 |  | Φ700X800 | 2 |  |
|  |  | 真空机组 |  | JZJS300-2 | 2 |  |
|  |  | DCS |  | / | 1 |  |
|  | 1套2t/h的高效旋转薄膜蒸发器 | 刮板薄膜蒸发器 |  | 20平方 | 1 | / |
|  |  | 列管冷凝器 |  | 180平方 | 1 |  |
|  |  | 储罐 |  | 2000L | 2 |  |
|  |  | 储罐3000L |  | Φ1100X3000 | 2 |  |
|  |  | 真空机组 |  | JZJS300-2 | 2 |  |
|  |  | DCS |  | / | 1 |  |
| 公用辅助设备 | 冷却塔 |  |  | 100t/h | 1 | / |
|  | 空压机 |  |  | 5Nm3/min | 3 | / |
| 环保设备 | 冷凝+逆流洗涤+活性炭吸附装置 |  |  | 25000m3/h | 1 | / |

### 主要生产工艺流程

众和环保的危险废物及一般工业废水（含碘废水）处置的总体流程如下图

至产生方收集

运输至厂区内

分类

贮存

废水

处理

尾水接管，残渣、污泥等委外处置

①收集、运输

危险废物由经过培训的专人到客户处收集，分别分类包装，采用200L外包铁皮桶/吨桶包装。并根据核准的危废类别、代码以及相关产业政策要求，对进厂危废的成份进行控制，产废单位和众和环保直接签订协议，出具危废产生的依据（主要是环评），并提供八位码，对处置的危废进行检测，禁止含N、P以及铜以外的其他重金属。危险废物的委托有资质公司货车运输。线路选择车流人流及周边人群很少的工业小区道路。在危险废物转移运输中按《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求进行。

含碘工业废水采用吨桶装，由委托的专业公司使用槽罐车或者平板车拉运，入厂时，须经检测碘浓度及pH值（检验不含氮磷，不含重金属，如有氮磷或者重金属不得接收）。

②分类贮存

根据公司服务范围内危险废物产生量及种类，收运回来的危险废物转输至相应的废水收集池或储罐内，暂时不能转输的废物，以吨桶盛装，并暂存于仓库内，仓库分为7个废物储存区，每个储存区分多个废物堆放区，两区域之间以隔断墙/地沟隔开，铺设地沟收集渗滤液，渗滤液分别排入厂区中部的废液收集池，危险废物的贮存全部按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定要求进行。在公司内的存放地有符合GB15562.2的专用标志；废物的贮存容器有明显标志，并且具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；贮存场设有集排水沟和防渗漏铺层；贮存场所内采用安全照明设施、禁止混放不相容危险废物。废物贮存时间不超过两天（一般及时处置）。

含碘工业废水经检测后，分类存放，高浓度含碘废水(碘浓度＞5%)用1T方桶贮存，低浓度含碘废水(碘浓度＜5%)贮放于储存槽内。

③处置工艺流程

一、生产工艺说明：

由于企业不再进行废包装桶的清洗，此处不再阐述包装桶的处理工艺。

1、工业废液处理

◆酸碱废液处理段：

本工段预处理的废液包括废酸液、废碱液，废酸、废碱经厂内现有酸碱中和池中和后，由设在高效旋转薄膜蒸发器分离筒下端的入口切向进入蒸发器并经安装在高效旋转薄膜蒸发器分离筒内的布料器被连续均匀的分布于蒸发筒身内壁，从蒸发筒身蒸发出的二次蒸汽上升至分离筒，经安装在内的汽液分离器，将二次蒸汽可能挟带的液滴或泡沫分离，二次蒸汽从上端的出口引出蒸发器，通过180平方的列管冷凝器（常温水冷）进行蒸汽的冷凝，薄膜蒸发器内残渣（S3）定期清理收集委托有资质单位进行处理。蒸汽经列管式冷凝装置冷凝后（冷凝后的废水盐分在2000mg/L左右）进厂内污水站原来的中间水池进行后续处理。未凝气主要为HCl和硫酸雾（G2）。

蒸汽管道布置在薄膜蒸发器的外壁，蒸汽管道内蒸汽流向为从上往下，蒸汽冷凝水从薄膜蒸发器的底部流出。

清渣方式：通过薄膜蒸发器内的刮板刮下来。

图 2.2-5  酸碱废液预处理

◆废矿物油、废乳化液处理段：

乳化液废水收集池：

作用：收集、储存废水。

乳化液废水在收集池中由提升泵输送至乳化液废水调节池。

乳化液废水收集池为钢砼密闭水池，水池数量2座，容积6m3/座，内壁三布四涂环氧防腐，配套有提升泵、液位控制器、废气收集处理装置，并具备防腐、方便采样、方便排泥等功能。

乳化液废水先从吨桶通过收集池放水口放流至收集池中，在收集池中静置沉淀一定时间后，再由水泵输送至有机废水调节池。

乳化液废水调节池：

作用：均质、储存废水。

乳化液废水在调节池中由提升泵输送至酸化反应池。

乳化液废水调节池为密闭水池，数量为3座，容积为50m3/座，配套有提升泵、液位控制器、废气收集处理装置，并具备防腐、方便采样、方便排泥等功能，新的有机废水调节池将采用PE材质的密闭容器。

酸化反应池：

作用：储存废水、去除浮油。

利用油比水轻的原理，将浮油和水分离。

破乳反应池：

作用：监控废水PH，并自动加入硫酸，调节废水PH值，加入氯化亚铁进行破乳反应。

配有搅拌机、PH自动控制器、加药泵等，自动控制加药泵向废水中投加硫酸和氯化铁，调节废水PH值至2-3左右，并投加氯化亚铁进行破乳。

中和反应池：

作用：监控废水PH，并自动加入石灰，调节废水PH值。

配有搅拌机、PH自动控制器、加药泵等，自动控制加药泵向废水中投加石灰，调节废水PH值至7左右，使水中的铁离子形成小矾花。

絮凝反应池：

作用：自动加入PAM。

配有搅拌机、加药泵等，自动控制加药泵向废水中投加PAM，使废水中的小颗粒絮体变为大颗粒絮体，以利于提高废水的沉淀性能。

气浮池：

作用：使泥水分离。

配有溶气装置、释放器、刮渣机等，已经形成絮体的废水在气浮池中，由溶气装置形成的微小气泡将絮体带至水面，再由刮渣机将浮渣刮走，达到泥水分离的目的，气浮产生的浮渣可能会含有大量的油脂，所以浮渣将不与污泥混合储存，将进行单独的收集储存。

混合反应池：

作用：监控废水PH，并自动加入石灰，调节废水PH值。

配有搅拌机、PH自动控制器、加药泵等，自动控制加药泵向废水中投加石灰，调节废水PH值至7左右，使水中的铁离子形成小矾花。现有中和池进行改造。

絮凝反应池：

作用：自动加入PAM。

配有搅拌机、加药泵等，自动控制加药泵向废水中投加PAM，使废水中的小颗粒絮体变为大颗粒絮体，以利于提高废水的沉淀性能。

沉淀池：

作用：使絮体颗粒与清水分离。

经与PAM充分反应并形成絮凝体颗粒后的混合水则进入沉淀池。废水从沉淀池中下部进入。沉淀池中设有蜂窝状的填料，填料是由无数个￠40的倾斜60°的PP斜管组成。废水由下而上经过填料，在每个斜管中形成小的沉淀空间。这时，已经形成的大颗粒在斜管中沉入池底而清水则往上流出斜管流入集水渠。

中间池：

作用：均质、储存废水。

废水在中间池中由提升泵输送至有机废水调节池。

中间池配置有自吸式提升泵。并配有液位控制器，泵启动后就由液位控制器控制，当液位过低时泵会自动停止，液位重新达到设定高度时泵会重新启动。

中间水池为PE材质的防腐密闭水池。

在收集池、调节池、反应池、气浮池将会产生少量的矿物油挥发，成分为非甲烷总烃，废气编号G1，加盖收集，处理后排放。

◆高浓度有机废水处理段:

将原来收集的废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）（COD的平均值在50000mg/L，且所含溶剂不溶或微溶于水），先经过1套新增的蒸发浓缩装置蒸发冷凝回收后静置分层，下层废水进污水站处理，上层溶剂层作为危废委外处置利用。预处理工艺如下：

A.过滤（过滤网在吸料管道头上）

收集来的废溶剂（吨桶或者200L桶装）经检验（分析其成分及物理特性等）后，经密闭不锈钢网(一定目数)过滤杂质后由进料隔膜泵进入高位槽中，然后放料送至蒸馏塔中。该工艺过程中产生过滤杂质（S1）。

B.蒸发浓缩、冷凝

蒸馏塔内，通过控制蒸馏温度（80-160℃，蒸汽夹套加热）和真空度使溶剂以气体形式蒸出，直至完全地脱除釜液中有效成分，由真空泵对蒸馏塔进行抽真空。釜底残渣（S2）定期清理收集委托有资质单位进行处理。

蒸发出来的气体通过列管式+螺旋板式冷凝器进行两级冷凝（常温水冷），冷凝后进入接收罐中，整个工艺过程均为密闭环境，只有真空泵抽真空时有废气（G1）产生，溶剂为混合溶剂，该过程中产生的废气以非甲烷总烃计。

C.静置分层

在接收罐中进行静置分层（油水分离，人工观察），上层为有机溶剂，下层为废水，先将下层废水（COD约为3-5%）放出进厂内污水站芬顿氧化反应池，上层有机溶剂作为危废处置。在放出上层有机溶剂的过程中有废气产生，与上一步废气合并（G1），以非甲烷总烃表示。

图 2.2-6  高浓度有机废液预处理

◆其余有机废水处理段:

有机废水收集池：

作用：收集、储存废水。

废水在收集池中由提升泵输送至有机废水调节池。废水收集池为钢砼密闭水池，数量为两座，容积为6m3/座，内壁三布四涂环氧防腐，配套有提升泵、液位控制器、废气收集处理装置，并具备防腐、方便采样、方便排泥等功能。

有机废水先从吨桶通过收集池放水口放流至收集池中，在收集池中静置沉淀一定时间后，再由水泵输送至微电解反应池。

有机废水调节池：

作用：均质、储存废水。

废水集水池为密闭水池，数量为5座，容积为50m3/座，配套有提升泵、液位控制器、废气收集处理装置，并具备防腐、方便采样、方便排泥等功能。新的有机废水调节池将采用PE材质的密闭容器。

有机废液收集池、调节池、反应池、混合池等将会产生少量的有机溶剂挥发，以TVOC计，废气编号G3。通过加盖收集处理后15米排气筒排放。

微电解反应池：

作用：去除水中COD、色度等，提高可生化性。

配有曝气混合装置，废水在酸性的情况进入装有微电解填料的水池中，微电解填料间在酸性的条件下会发生氧化还原反应，产生强氧化性很强的自由基，使水中的大分子有机物被打断变为小分子有机物，经过微电解反应后的废水由水泵提升进入FENTON反应池。

微电解填料是铁、活性碳以及多种贵金属经过高温熔合，是多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成。作用于各种高浓度、难降解废水、难生化废水，可高效去除COD、降低色度、提高可生化性，处理效果稳定持久，同时避免运行过程中的填料钝化、板结等现象，填料安装后不需要更换，每年约有5%的损耗，只需每年再添加约5%的填料；微电解反应池为批处理模式，运行过程包括：进水、酸化、反应、排水。

FENTON反应池：

作用：加入药剂与废水反应，去除水中有机物。

向水中加入硫酸、硫酸亚铁（FeSO4）、双氧水（H2O2）、石灰、PAM等药剂进行反应，硫酸亚铁（FeSO4）、双氧水（H2O2）这两种药剂在PH=3的情况下发生反应，生成氧化性极强的OH-离子，这种离子可以打断水中有机物的化学链，使大分有机物变成小分子有机物，降低废水的有机物含量，并提升废水的BOD，提高废水可生化性，为后续的生物处理作准备。石灰和PAM是用来对已经过氧化反应后的废水进行中和、混凝、沉淀。反应池配制有搅拌机、PH控制器、ORP控制器、提升泵、污泥泵等设备。

◆含铜废水处理段：

含铜废水中的主要污染物为重金属铜离子，重金属离子容易与各种有机酸结合形

成不易降解的络合物。针对这种情况，该类废水其预处理工艺流程如图3.2-2：

①废水收集池：项目接纳的外单位的含重金属废水首先进入有机废液收集池，在池内调节水质和水量，然后由提升泵提升进入3#pH 调节池。

②3#pH调节池：投加NaOH 溶液或H2SO4，调整废液的pH 至2-3。

③破络反应池：在酸性条件下，与破络塔中的破络合填料反应，去除络合态重金属离子。

破络合填料的核心是破络合填料，由数种难溶固态物组成。它利用自身组分间的电位差提供电化学反应能源，不必外加电源，电化学反应照样进行。先用硫酸将废水中的PH 值调节到2-3 左右，然后进入破络合反应池，破络合填料对重金属离子进行去除。

a.废水中重金属离子的去除机理

在破络合填料形成的电场中，当废水通过破络合填料时发生电沉积反应，金属离子在破络合填料中，在阴极被还原成金属而去除。

Cu2++2e   Cu↓

b.有机物去除机理：

废水中含有有机络合剂及表面活性剂。这种废水原液COD 浓度有100～150mg/L，经本技术处理后可从水相中分离去除。

电中和反应 nR-     Rn↓

化学沉淀反应 nR-＋Men+    RnMe

氧化分解反应 R1-R2+O    R1↓ + R2↓

④4#pH 调节池：经破络填料处理的重金属废水在该池中调节PH 值至弱酸性。

⑤2#快混池：有机反应池废水自流进入2#快混池，池内定量投加PAC 及FeCl3，

在搅拌机的作用下使加入的混凝剂在水中充分混合，使水中的胶体双电层被压缩失去稳定而形成较小的颗粒。

⑥2#慢混池：2#快混池出水自流进入2#慢混池，通过投加PAM 产生絮凝作用，微粒互相聚结（或由于高分子物质的吸附架桥作用相助）形成大颗粒絮体，以提高后续沉淀处理的效果，2#慢混池内出水自流进入1#沉淀池。

⑦1#沉淀池：固液分离，去除大部分悬浮物和部分有机物。絮体经过沉淀槽沉降到底部，污泥定时排入污泥浓缩池，上清液进入中和池。

⑨中和池：添加H2SO4 将沉淀后的上清液PH 值调节至中性后由废液处置单元排放口排放。

◆含碘废水预处理：

A.混合/调整：将条件相近的废水先行混合均匀，再加入H2SO4、NaOH进行pH调整至最佳反应状况。

根据碘浓度进行分开回收，碘浓度＞5%排入高浓度反应槽，每批次2吨；碘浓度＜5%排入低浓度反应槽，每批次4吨。

②反应/沉淀：经第一阶段调整后取样检测碘浓度，加入FeCl3、螯合剂、H2O2、NaClO等药剂，搅拌反应等待碘沉淀固化。该工序在酸性条件下会有HCl废气产生（G3）。

Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2(s)↓

H2O2 + 2H+ + 2I- = 2H2O + I2(s)↓

2I- + ClO- + 2H+ = I2(s)↓+ Cl- + H2O

③脱水/过滤：检测废液状况，反应终点后，进行脱水过滤，分离固体碘及废水，固体碘为副产品，外售综合利用，废水进入蒸汽提碘工艺。

④蒸汽提碘：经脱水机后的滤液仍含有无法沉降或过滤少量的碘分子，将滤液排入滤液气提储桶后，导入蒸气，运用碘的物理特性(易汽化)，将剩余的碘分子利用蒸气加热60℃成碘蒸气，碘蒸气经收集进入吸附塔后经吸附液吸收达到浓缩目的，可再进入反应/沉淀工序，根据厂家提供资料，气提后的废水KI的浓度≤500mg/L，进入污水站芬顿氧化反应池，碘吸收塔会有未被吸收的HCl和I2废气产生（G3）。

图 2.2-7  含碘废水预处理

◆综合处理工段：

众和环保的废液处置单元中，除重金属废液经重金属预处理段进行预处理后即通过废液处置单元的总排放口排放以外，其余的各股废液包括酸碱废液、废矿物油、废乳化液、有机废液、一般工业废水（含碘废水）均经过各自的预处理段进行预处理后进入综合处理工段进行综合处理。

中间池：

作用：均质、储存废水。

废水在中间池中由提升泵输送至高效厌氧池。中间池配置有自吸式提升泵。并配有液位控制器，泵启动后就由液位控制器控制，当液位过低时泵会自动停止，液位重新达到设定高度时泵会重新启动，现有系统中的水池将继续利用并改造为中间池。

高效厌氧反应器：

作用：利用厌氧生物的生命活动分解利用废水中的有机物，降低COD，提高废水可生化性。

厌氧反应器将采用厌氧MBR工艺，使用MBR膜替代传统的三相分离器和脱气沉淀池，并提高厌氧反应器中的微生物浓度，减小了厌氧反应器的占地面积，使工艺更简单，并有效的控制厌氧微生物污泥容易流失、不易沉淀的问题，由于厌氧反应对氧气的控制非常严格，所以与好氧MBR不同的是，厌氧MBR将采用厌氧反应时产生的沼气进行MBR的曝气冲洗，厌氧MBR系统中有专门的风机及容器对反应产生的沼气进行收集、加压，将沼气再输送至MBR装置，对MBR装置进行曝气清洗，以防MBR膜堵塞，同时，由于厌氧产生的沼气中会含有硫化氢气体，MBR沼气收集装置中还设置了对沼气进行脱硫的设备。

好氧MBR池：

作用：利用兼氧和好氧生物的生命活动分解吸收废水中的有机物及氨氮，达到降低COD和氨氮的作用，截留活性污泥，截留水中杂质和微生物，保持生化池中的高污泥浓度。

A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO（溶解氧）不大于0.2mg/L，O段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，提高污水的可生化性，提高氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

MBR：固液分离型膜 - 生物反应器是在水处理领域中研究得最为广泛深入的一类膜生物反应器，是一种用膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。在传统的废水生物处理技术中，泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的，其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能，沉降性越好，泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况，改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件，这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求，曝气池的污泥不能维持较高浓度，一般在 1.5~3.5g/L左右，从而限制了生化反应速率。水力停留时间（ HRT ）与污泥龄（SRT）相互依赖，提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥，其处置费用占污水处理厂运行费用的 25% ～40% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象，出水中含有悬浮固体，出水水质恶化。针对上述问题， MBR将膜分离技术与传统生物处理技术有机结合，MBR实现污泥停留时间和水力停留时间的分离，大大提高了固液分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌 (特别是优势菌群 ) 的出现，提高了生化反应速率。同时，通过降低 F/M比减少剩余污泥产生量（甚至为零）。

众和环保工业废液实际处理工艺情况见下图。

图 2.2-8  全厂废水处理工艺流程图

### 危险区域

根据以上各节的分析可知，众和公司的危险区域集中在生产区（废水处理系统）、储罐区和污泥堆场。危险区域作业人员有7人，需要加强对危险区域的管理，做好员工的安全教育、培训和应急演练工作，确保公司的正常运行和突发事故时的紧急应对。

### 二次危废的产生量及去向

表 2.2-10  公司固体废物利用处置方式表

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 产生量t/a | 性状 | 处置方式 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理污泥 | HW49（900-0004-9） | 120 | 半固体 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 2 | 废活性炭 | HW49（900-041-49） | 12 | 固体 |  |  |
| 2 | 废油 | HW08（900-210-08） | 15 | 液体 |  |  |
| 4 | 废包装桶 | HW49（900-041-49） | 100只 | 固体 |  |  |
| 5 | 蒸馏残渣 | HW11（900-013-11） | 350 | 半固体 |  |  |

此外，公司生产过程中污泥堆放区会产生渗滤液，渗滤液被暂存在污泥堆放区旁边的收集池内（约4m3），公司定期会派专人将渗滤液用方槽转移至污水处理系统进行处理，渗滤液不会渗入土壤和地下水影响外部环境。

## 企业所在地自然环境概况

（1）地质、地形特征

苏州市位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，构造错综复杂。印支运动所形成的褶皱形迹遭受后期断块和岩浆作用的破坏支解严重。区内的构造型式主要有如下六种，即华夏系构造、东西向构造、北西向构造、推覆构造、新华夏系构造及弧形构造。

苏州市地质构造为元古代形成，属华南地台，由石灰岩、砂岩和石英岩组成。地表大部分为新生代第四纪的松散沉积层堆积，厚度一般为数百米。

市区为冲积平原，区内前第四纪地层发育不全，分布最广的地层为茅山群和五通组石英砂岩、砂页岩。东部平原与西部基岩山间洼地的第四纪沉积条件截然不同，分属两个沉积单元。在东部平原第四纪地层均被覆盖于深部，而西部则较广泛地出露于地表。

市区地势靠山濒湖。西部地势较高而平坦，市郊西南山丘较多，如天平山、灵岩山等；城市东部地势低洼，多湖泊，有阳澄湖、金鸡湖、澹台湖等。城区标高一般为4.2-5.2m左右，郊区一般为3.8m左右（吴淞标高）。

（2）水文

项目所在地区属于苏南太湖水系，河流纵横，水流缓慢。一般河道间距在500～800米，最大不超过1200米。苏州高新区内河道，一般呈东西和南北向，南北向河流主要有京杭大运河、大轮浜、石城河和金枫运河，东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港、浒光运河、大白荡。其中京杭运河为四级航道，马运河、金山浜、金枫运河、大白荡和浒光运河为通航河道，其他大多为不通航河道。区内河流受天然降雨，长江、太湖的补给以及人为控制的多种因素的影响，水流变化复杂。

浒关工业区所在地区主要河流为京杭大运河、浒关运河等。

京杭运河上游从无锡境内流入辖区，先后流经望亭、浒关和枫桥进入市区，途中不断接纳太湖出水口的月城河、浒关运河、枫津运河的出水，同时在左岸有黄花泾、白洋湾及上塘河等三个分流河道。京杭运河苏州段长32.8km，主要功能为航运、农灌、行洪和工业用水，河流流向自西向东，由北向南，平均水位2.82m，平均水深3.8m，平均流量32.5m3/s，月平均枯水流量20m3/s，平均流速0.14m/s。

浒光运河从浒关镇北部穿过，连通京杭运河与裴家圩，该河枯水期平均流量4m3/s，平均水深2.5m。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，京杭运河功能区划水质目标为Ⅳ类水体，浒光运河为Ⅲ类水体。

离公司最近的河流为龙华塘，位于公司西侧约10m，河水流向由北向南，平均流速0.06m/s，汇入京杭运河。

厂区实行雨污分流，全厂不设雨水排放口，仅设置一处污水排放口，位于公司东面，接入牌楼路上市政污水管网。

（3）气象特征

苏州属亚热带季风海洋性气候，温暖潮湿多雨，四季分明，冬夏季长，春秋季短，无霜期年平均达248天。年平均温度17℃（最高38.8℃，最低-8.7℃），年平均相对湿度80%，平均降水量1096.9mm，年平均气压1016.1hpa，年平均风速：2.8m/s。常年最多风向为东南风。苏州市20年气象数据统计结果见表2.3-1。

表 2.3-11  苏州市气象多年主要气象要素观测结果表

| 序号 | 气象要素 | 主要指标 | 指标数值及出现年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气 温 | 历年平均气温 | 17℃ |
|  |  | 年平均最高气温 | 28.6℃(1953年) |
|  |  | 年平均最低气温 | 15℃(1968年) |
|  |  | 历年最高温度 | 39.8℃(2013年7月25日) |
|  |  | 历年最底温度 | -8.7℃(1969年2月6日) |
| 2 | 风 速 | 历年平均风速 | 2.8m/s |
|  |  | 年最大平均风速 | 4.7m/s(1970、1972年) |
|  |  | 年最小平均风速 | 2.0m/s(1952年) |
| 3 | 气 压 | 历年平均气压 | 1016.1hpa |
| 4 | 降 水 | 历年平均降水量 | 1096.9mm |
|  |  | 最大年降水量 | 1467.2mm（1960年） |
|  |  | 最小年降水量 | 772.6mm（1978年） |
|  |  | 单日最大降水量 | 291.8mm(1960年8月4日) |
|  |  | 历年最大降水日 | 149d(1957年) |
| 5 | 湿 度 | 历年平均相对湿度 | 80% |
|  |  | 最高湿度 | 87%（1965年8月） |
|  |  | 最小相对湿度 | 63%（1972年12月） |
| 6 | 日照 | 历年平均日照数 | 2189hr |
|  |  | 历年平均日照率 | 49% |
|  |  | 年最高日照数 | 2353.5hr |
|  |  | 年最低日照数 | 1176hr |
| 7 | 无霜日 | 年平均无霜日 | 248d |
| 8 | 冻土深度 | 最大冻土深度 | 80mm |
| 9 | 风 向 和风频 | 历年主导风向 | SE12% |
|  |  | 冬季主导风向 | NW10.5% |
|  |  | 夏季主导风向 | SE16.8% |

（4）异常天气

公司所在地地处太湖下游，地势低洼，京杭大运河下泄之水流经黄桥。因干旱、洪涝、冰冻、台风等异常天气，形成多种自然灾害，造成损失。

①洪涝：

洪水和雨涝是黄桥主要自然灾害之一，历史上受灾年份较多。主要表现为短期上游河道洪水下泄，连续强降水，特大暴雨或长期阴雨积水，农田、鱼池、农舍受淹，庄稼受涝，鱼苗外逃。雨涝主要发生在梅雨季节和台风季节。

②高温、干旱

盛夏烈日，晴空少雨，再遇“空梅”或无阵雨和台风影响，常会出现干旱，并伴连续高温，造成农作物枯萎，庄稼歉收。夏旱平均3 年一遇，严重伏旱8年一遇，秋旱3 年一遇。

③低温冻寒

低温冻寒主要表现为春季寒潮、晚春大雪、晚霜冻。春季低温冻寒平均每3年一遇，晚霜8年一遇。秋季也有出现低温，通常称为“寒露风”，平均5年一遇，以秋季首次出现持续数天日气温低于20℃为标准。

④热带风暴（台风）

境内历史上经常受热带风暴、冰雹的袭击。1951年－2005年间影响黄桥的热带风暴平均有1.7 次/年。影响黄桥的热带风暴最早出现在5 月下旬（1960），最迟则到10 月上旬（1961、1985），7－9 月热带风暴影响最多，约占90%。

## 企业所在地环境功能区划及环境质量现状

### 环境功能区划

根据大气环境功能区划，企业所在区域为二类大气环境功能区；根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，企业纳污河道京杭运河为Ⅳ类水体；公司所在地为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

企业所在地环境功能区划概况见表2.4-1。

表 2.4-12  企业所在地环境功能区划

| 类别 | 环境功能区划 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 二类 |
| 水环境（京杭运河） | Ⅳ类 |
| 声环境 | 3类 |

### 企业所在地环境质量现状

1、大气环境质量现状

环境空气质量现状引用公司北侧0.1km “苏州市贵金属回收有限公司设备升级与技术改造项目”中的大气环境质量监测数据。其中“G1”为金榈湾丹景廷（位于公司东南侧约1.4km），“G2”为吴公村（位于公司西北侧约0.8km）。

根据监测结果，公司所在区域内的大气污染物指标SO2、NO2、PM10浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准要求；硫酸雾、氯化氢浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，总体来说，本项目所在地区区域内的大气污染物质量尚可。

表 2.4-13  环境空气质量监测结果表 单位mg/m3

| 污染物 | 项目 监测点 | 取值时间 (小时与日平均) | 浓度范围 （mg/m3） | 最大值 （mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 最大值占标准百分比(%) | 超标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | G1 | 小时平均浓度值 | 0.013~0.037 | 0.037 | 0.5 | 7.40 | 0 |
|  |  | 日平均浓度值 | 0.024~0.032 | 0.032 | 0.15 | 21.33 | 0 |
|  | G2 | 小时平均浓度值 | 0.011 ~0.044 | 0.044 | 0.5 | 8.80 | 0 |
|  |  | 日平均浓度值 | 0.015 ~0.037 | 0.037 | 0.15 | 24.67 | 0 |
| NO2 | G1 | 小时平均浓度值 | 0.014~0.069 | 0.069 | 0.2 | 34.50 | 0 |
|  |  | 日平均浓度值 | 0.027~0.052 | 0.052 | 0.08 | 65.00 | 0 |
|  | G2 | 小时平均浓度值 | 0.014~0.072 | 0.072 | 0.2 | 36.00 | 0 |
|  |  | 日平均浓度值 | 0.023~0.044 | 0.044 | 0.08 | 55.00 | 0 |
| PM10 | G1 | 日平均浓度值 | 0.092~0.096 | 0.096 | 0.15 | 64.00 | 0 |
|  | G2 | 日平均浓度值 | 0.105~0.112 | 0.112 | 0.15 | 74.67 | 0 |
| 硫酸雾 | G1 | 小时平均浓度值 | ND~0.010 | 0.010 | 0.3 | 3 | 0 |
|  | G2 | 小时平均浓度值 | ND~0.011 | 0.011 | 0.3 | 4 | - |
| 氯化氢 | G1 | 小时平均浓度值 | 0.006~0.048 | 0.048 | 0.05 | 96 | 0 |
|  | G2 | 小时平均浓度值 | 0.006~0.048 | 0.048 | 0.05 | 96 | 0 |
| 臭气 浓度 | G1 | 小时平均浓度值 | ＜10 | - | 20 | - | 0 |
|  | G2 | 小时平均浓度值 | ＜10 | - | 20 | - | 0 |

2、地表水环境质量现状

地表水环境质量现状引用公司北侧0.1km “苏州市贵金属回收有限公司设备升级与技术改造项目”中的地表水环境质量监测数据。

浒东污水处理厂尾水流入龙华塘，最后汇入京杭运河，其中“W1”为北津桥（京杭运河与龙华塘交汇处上游400m）、“W2” 为南津桥（京杭运河与龙华塘交汇处下游400m）、“W3” 为兴贤桥（京杭运河与龙华塘交汇处下游1200m）。

根据地表水现状环境监测结果，公司纳污水体京杭运河的COD、氨氮、SS、TP、氟化物均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。总体上，该河段可满足功能区水质要求。。

表 2.4-14  地表水现状监测/调研数据统计及评价表

| 断面编号 | 监测日期 | 监测项目 |  |  |  | 监测日期 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | NH3-N | TP |  | 氟化物 |
| W1 | 2015.9.7 | 7.52 | 13 | 0.476 | 0.120 | 2016.3.8 | 0.799 |
|  | 2015.9.8 | 7.62 | 17 | 0.066 | 0.088 | 2016.3.9 | 0.752 |
|  | 2015.9.9 | 7.52 | 12 | 0.744 | 0.175 | 2016.3.10 | 0.764 |
| W2 | 2015.9.7 | 7.45 | 11 | 0.474 | 0.110 | 2016.3.8 | 0.783 |
|  | 2015.9.8 | 7.59 | 16 | 0.088 | 0.097 | 2016.3.9 | 0.756 |
|  | 2015.9.9 | 7.66 | 13 | 0.080 | 0.188 | 2016.3.10 | 0.778 |
| W3 | 2015.9.7 | 7.26 | 14 | 0.631 | 0.108 | 2016.3.8 | 0.733 |
|  | 2015.9.8 | 7.49 | 14 | 0.170 | 0.074 | 2016.3.9 | 0.741 |
|  | 2015.9.9 | 7.61 | 13 | 0.802 | 0.208 | 2016.3.10 | 0.769 |

3、地下水环境质量现状

地下水环境质量现状引用公司北侧0.1km “苏州市贵金属回收有限公司设备升级与技术改造项目”中的地下水环境质量监测数据。具体点位见下表：

表 2.4-15  地下水监测点位

| 序号 | 编号 | 距公司所在地距离(m) | 监测报告文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1贵金属 | 项目地北侧100m空地处 | （2016）苏国环检（环评）字第（0108）号 |
| 2 | D2卡尔倍可 | 项目地北侧50m空地处 |  |
| 3 | D3道安路南 | 项目地东北侧950m空地处 |  |
| 4 | D4天马1 | 项目地东南侧870m空地处 |  |
| 5 | D5科文特亚2 | 项目地东北侧350m空地处 |  |

根据调查结果，企业所在地附近地下水环境质量尚可，可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的IV类标准。

表 2.4-16   地下水监测结果 （mg/L）

| 采样时间 | 采样 地点 | pH值 | 氨氮 | 溶解性 总固体 | 总硬度 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 挥发酚 | 六价铬 | 总镍 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-03-30 | D1 | 7.64 | 0.083 | 357 | 202 | 40 | 49.6 | 0.765 | 0.0018 | ND | ND | 0.0137 |
|  | D2 | 7.69 | 0.093 | 345 | 213 | 20.8 | 79.4 | 0.545 | 0.0017 | ND | ND | 0.0033 |
|  | D3 | 7.23 | 0.098 | 458 | 311 | 25 | 58.8 | 0.434 | 0.0030 | ND | ND | 0.00518 |
| 2016-04-28 | D4 | 7.66 | 0.038 | 350 | 196 | 44.6 | 17.7 | 0.334 | 0.0011 | ND | ND | 0.00617 |
| 2016-04-29 | D5 | 8.17 | 0.194 | 349 | 203 | 19.4 | 7.08 | 0.295 | 0.0015 | ND | ND | 0.00771 |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） IV类标准值 |  | 5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9 | ≤1.50 | ≤2000 | ≤650 | ≤350 | ≤350 | ≤2.0 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.10 |

注：ND表示未检出，六价铬的检出限为0.004mg/L。总镍的检出限为0.01mg/L。

4、土壤环境现状

土壤环境质量现状引用公司北侧0.1km “苏州市贵金属回收有限公司设备升级与技术改造项目”中的土壤环境质量监测数据。其中“T1”为浒关污水处理厂（位于公司北侧约0.02km）。

根据监测结果，公司所在区域内土壤监测因子镍符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

表 2.4-17  土壤现状监测结果 (mg/kg)

| 检测项目 点位 | pH | 总铬 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1监测值 | 8.6 | 104 | 35.8 |
| 二类标准 | —— | —— | 900 |
| 是否满足 | —— | —— | 满足 |

# 启动应急预案的情形

即将发生或已经发生危险废物溢出、火灾、爆炸等事故时，应当启动应急预案：

1、危险废物溢出

①危险废物溢出导致易燃液体或气体泄漏，可能造成火灾或气体爆炸；

②危险废物溢出导致有毒液体或气体泄漏；

③危险废物的溢出不能控制在厂区内，导致厂区外土壤污染或者水体污染。

2、火灾

①火灾导致有毒烟气产生或泄漏；

②火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；

③火灾蔓延至厂区外；

④使用水或化学灭火剂可能产生被污染的水流。

3、爆炸

①存在发生爆炸的危险，并可能因产生爆炸碎片或冲击波导致安全风险；

②存在发生爆炸的危险，并可能引燃厂区内其他危险废物；

③存在发生爆炸的危险，并可能导致有毒材料泄漏；

④已经发生爆炸。

## 环境风险源识别

公司环境风险源风险程度主要根据危险废物处置行业特点，从收集、运输、储存、处置、二次危废产生与处置、重大危险源、公辅设施、自然灾害等方面进行识别，识别过程如下：

### 危废收集过程风险识别

在危废收集过程中，如果泵或连接管道出现故障、破损，废液泄漏出来，可能污染水体和土壤。如果废液中的有害成分挥发出来，则会对周边大气环境产生污染。

装车过程中若野蛮作业，也可能导致包装袋损坏，危险废物泄漏到地面、使土壤受到污染。若装车过程中突然降雨，未来得及采取防雨措施，也可能导致危险废物中的渗滤液随雨水一同下渗至土壤，可能对土壤和水体造成一定的污染。

### 危废运输过程风险识别

1、运输危险废液的槽罐车、平板车发生车祸等导致槽罐车或包装桶破损，罐体内危险废液泄漏，污染土壤和水体，或泄漏液体没有得到及时处理及收集，挥发出来后污染大气环境；

2、运输车辆未持有危险货物运输标志、未安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，随意进入危险化学品运输车辆限制通行的区域，一旦发生交通事故，则可导致污染事故发生或使事故扩大。

3、对外来车辆及人员疏于管理，车辆进入厂区后速度过快，或对动火制度管理不严，也会造成火灾事故的发生。

### 储存设施风险识别

公司储存设施有废液收集池、废液储罐、仓库、污泥堆场。危险废液存放于废液收集池或废液储罐内；药剂仓库用于存放聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、氢氧化钠等；污泥堆场用来存放生产过程中产生的污泥。废液收集池、废液储罐贮存的物料属于腐蚀性、有毒液体、易燃等物质；药剂仓库贮存的氢氧化钠属于腐蚀性固体物质；污泥堆场贮存的物化污泥为危险废物，具有毒性和腐蚀性等危害，会污染周围水体和土壤。

固体物质形态稳定，易于控制，风险性较小，而液体物质容易泄漏，泄漏后因为有流动性以及挥发性，不易于控制，风险性较高。因此公司贮存过程的风险为：

1、废液收集池、废液储罐

（1）由于储存的物料均为危险废物，若储存设施未采取防渗、防雨、防晒、防风等措施，或防护设施失效，无泄漏液体收集装置；储存过程中产生的渗滤液则会对土壤、地下水、地表水等产生危害；

（2）贮存危险废液的收集池或储罐发生破损，导致物料泄漏出来，如果处置不及时或处置方法不对，则可能污染水体和大气环境。

（3）储存区若未设置围堰，地面未进行防渗透处理，未配备倒装罐或储液池，未应备有合适的材料收容泄漏物，一旦发生事故则会导致事故不能得到有效处置，使事态蔓延。

（4）若未对收集池、储罐、阀门和泵等定期进行检查，物料有可能会发生泄漏，污染环境。

（5）废酸、废碱中所含的硫酸、盐酸等为酸性腐蚀品、氢氧化钠为碱性腐蚀品，二者可以发生强烈的化学反应，若贮槽区未采取有效的隔离措施、隔离堤破损，或混储，则可导致发生意外事故。

（6）夏季高温时若未采取有效的降温措施，可能导致气体挥发、爆炸等事故。

2、库区

（1）储存场所地面若未进行耐腐蚀处理，地面表面出现裂隙，则会导致环境污染事故发生。

（2）禁忌配伍的物料未分开存放，则可能导致事故的发生。

（3）厂区消防通道堵塞，灭火器材配备不足等，在火灾的情况下不利于扑救。

3、污泥堆场

（1）污泥堆放过程中产生的恶臭气体对大气环境造成污染，最终会影响到人体健康。

（2）污泥堆场如果未采取防渗、防雨、防晒、防风等措施，或防护设施失效，无泄漏液体收集装置；储存过程中产生的渗滤液则会对土壤、地下水、地表水等产生危害；

综上，储存设施存在的主要风险为泄漏、火灾和爆炸。

### 危险废物处置过程风险识别

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)与《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监[2009]109号)的精神，公司产品的生产未涉及到高危工艺。下面从具体工序分析生产过程危险性。

由于废液处理设备中的反应池、中间水池、混凝絮凝反应槽等均为PP材质，因此废液在处理过程中也存在构筑物破损发生废液泄漏的风险，其次为人员操作时未按规程进行，导致的触电等生产事故。

公司在处置危险废物过程中产生的二次危废均委托有资质的单位进行处置，不会对环境造成二次污染。

### 环保治理设施风险识别

公司处理过程中产生的恶臭废气采用密闭的收集装置及密闭管路，能有效减少废气的逸出。若密闭不良或密闭损坏，则可能导致恶臭废气排放至大气环境中。

公司产生的废水包括职工生活污水和生产废水，废水经厂内收集后接入浒东污水处理厂处理。若污水处理设施出现故障，污水未经有效处理直接排放至水体，会对附近水体龙华塘的水质造成污染。

### 物质风险识别

根据苏州市众和环保科技有限公司危废处理情况及原辅料使用等基本情况，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）和《化学品毒性鉴定技术规范》，主要原料、药剂、“三废”污染物等环境危险性数据及涉及环境风险物质的判别见下表：

表 3.1-18  危险性判别表

| 物质 | 健康危险 急性毒性 | 燃烧性 | 爆炸性 | 腐蚀性 | 是否为水 环境风险物质 | 是否为大气环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物） | / | 可燃 | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| HW08（废矿物油与含矿物油废物） | / | 可燃 | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液） | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| HW12（染料、涂料废物） | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| HW17（表面处理废物） | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| HW22（含铜废物） | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| HW34（废酸） | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 是 |
| HW35（废碱） | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 是 |
| 含碘废水 | / | / | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| 片碱 | 类别2 | 不燃 | / | 碱性腐蚀 | 是 | 是 |
| 石灰粉 | / | 不燃 | / | 腐蚀 | 否 | 否 |
| PAC | 类别4 | 不燃 | / | 腐蚀 | 否 | 否 |
| PAM | / | 易燃 | / | / | 否 | 否 |
| 破乳剂 | 类别4 | 不燃 | / | / | 否 | 否 |
| 硫酸亚铁 | 类别4 | 不燃 | / | / | 否 | 否 |
| 双氧水 | 类别4 | 助燃 | / | / | 否 | 否 |
| 硫酸 | 类别5 | 不燃 | / | 强腐蚀 | 是 | 是 |
| 次氯酸钠 | 类别5 | 不燃 | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| 氯化钙 | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| 螯合剂 | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| COD（检测试剂） | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| N（检测试剂） | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| NH4（检测试剂） | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| P（检测试剂） | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| Cu（检测试剂） | 类别4 | / | / | / | 是 | 否 |
| HCl | 类别4 | / | / | 腐蚀 | 否 | 是 |
| 硫酸雾 | 类别5 | 不燃 | / | 强腐蚀 | 是 | 是 |
| 非甲烷总烃 | 类别4 | / | / | / | 否 | 否 |
| 水处理污泥 | 类别4 | / | / | / | 是 | 是 |
| 废活性炭 | 类别4 | 助燃 | / | / | 否 | 否 |
| 废油 | 类别4 | 不燃 | / | 腐蚀 | 是 | 否 |
| 蒸馏残渣 | 类别4 | 不燃 | / | 腐蚀 | 是 | 否 |

### 重大危险源识别

根据表3.1-2对企业原辅材料、产品、三废情况等分析，列入清单的涉气环境风险物质均计入Q值计算范围。由下表可知，Q值为4.8921，1≤Q1＜10。

表 3.1-19   涉气环境风险物质与临界量比值表

| 物质 | 可能存在最大数量q（t） | 纯度 | 临近量 Q（t） | 参考依据 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW34（废酸） | 100 | 75% | 50 | 第八部分 其他类物质及污染物389 | 1.5 |
| HW35（废碱） | 100 | 70% | 50 |  | 1.4 |
| 片碱 | 7 | / | 50 |  | 0.14 |
| 硫酸 | 25 | 50% | 10 | 第三部分 有毒液态物质183 | 1.25 |
| HCl | 0.005 | / | 2.5 | 第一部分 有毒气态物质21 | 0.002 |
| 硫酸雾 | 0.001 | / | 10 | 第三部分 有毒液态物质183 | 0.0001 |
| 水处理污泥 | 30 | / | 50 | 第八部分 其他类物质及污染物389 | 0.6 |
| 合计 |  |  |  |  | 4.8921 |

根据表3.1-2对企业原辅材料、产品、三废情况等分析，列入清单的涉水环境风险物质均计入Q值计算范围。由下表可知，Q值为603.9041， Q3＞100。

表 3.1-20   涉水环境风险物质与临界量比值表

| 物质 | 可能存在最大数量q（t） | 纯度 | 临近量 Q（t） | 参考依据 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物） | 150 | 85% | 10 | 第八部分 其他类物质及污染物388 | 12.75 |
| HW08（废矿物油与含矿物油废物） | 400 | 16% | 10 |  | 6.4 |
| HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液） | 200 | 23% | 10 |  | 4.6 |
| HW12（染料、涂料废物） | 100 | 3% | 10 |  | 0.3 |
| HW17（表面处理废物） | 250 | 52% | 10 |  | 13 |
| HW22（含铜废物） | 200 | 70% | 0.25 | 第七部分 重金属及其化合物376 | 560 |
| HW34（废酸） | 100 | 75% | 50 | 第八部分 其他类物质及污染物389 | 1.5 |
| HW35（废碱） | 100 | 70% | 50 |  | 1.4 |
| 含碘废水 | 200 | 20% | 50 |  | 0.8 |
| 片碱 | 7 | / | 50 |  | 0.14 |
| 硫酸 | 25 | 50% | 10 | 第三部分 有毒液态物质183 | 1.25 |
| 次氯酸钠 | 3.5 | 12% | 5 | 第五部分 其他有毒物质297 | 0.084 |
| Cu（检测试剂） | 0.02 | / | 0.25 | 第七部分 重金属及其化合物376 | 0.08 |
| 硫酸雾 | 0.001 | / | 10 | 第三部分 有毒液态物质183 | 0.0001 |
| 蒸馏残渣 | 30 | / | 50 | 第八部分 其他类物质及污染物389 | 0.6 |
| 水处理污泥 | 30 | / | 50 |  | 0.6 |
| 废油 | 4 | / | 10 | 第八部分 其他类物质及污染物388 | 0.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 603.9041 |

### 生产设备风险识别

1、材质不当：在设备制造时，选用材质不当时，生产中可能因材质存在缺陷，严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

2、制造问题：设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，从而生产的设备存在质量隐患，进而引发生产上的事故。

3、安全性附件不全：设备的安全附件，如机械设备的防护罩、锅炉的安全附件失灵等，会对设备的安全使用构成隐患。

4、安装不规范：设备在安装时未能按规范要求正确安装，从而存在事故隐患，造成安全事故。

5、保养维修不善：设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。

6、超期使用：设备在报废期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。

### 公辅设施风险识别

众和环保公用系统主要有供水、供配电、供热等系统，公用辅助工程设施主要包括高配室、消防泵房。

1. 高配室的危险、有害因素分析

1）接地短路产生强电流，导致电气设备烧毁，引发火灾或爆炸事故；

2）电气系统产生过电压引起电力、电气设备绝缘击穿，发生短路故障，引起火灾、爆炸事故或人员伤亡；

3）电气设备缺相运行或传动机械设备咬死，造成过载，温度骤升，绝缘老化造成热击穿的短路或接地，造成设备烧毁，火灾、爆炸、触电等事故；

4）电缆的设计、选择和敷设不合理，与高温生产装置过分靠近引起火灾事故；

5）人为误操作、违章操作，如带负荷断开隔离刀闸，引起两相或三相弧光短路，造成触电人身伤害事故和设备事故；

6）作业人员与带电设备的裸露部分安全距离不足；

7）配电室“五防”不到位，如小动物窜入，引起短路，造成火灾、爆炸、触电事故。

2. 消防泵房的危险、有害因素分析

消防泵房内使用到电气设备，可能引起触电事故通过对公用工程及辅助系统的分析，主要有触电、爆炸等危险有害因素。

### 自然灾害风险分析

自然灾害风险分析主要从雷击、台风、暴雨、大雪、地震等几个方面来分析，均可能造成电器设备短路，损毁储运设施，造成有毒有害物料的泄漏，引发火灾事故。

### 风险识别小结

根据前面的分析，可知公司的主要风险有：

（1）危险废物在收集、运输过程中存在着泄漏的可能；

（2）药剂中硫酸、氢氧化钠等化学品在储存、使用过程中存在着泄漏的可能；

（3）在储存过程中，若储存设施不符合环保要求，或包装破损，导致废液泄漏，则可导致环境污染事件发生。危险化学品储存时未严格管理，存在泄漏、火灾危险。

（4）危废处置过程中，若生产装置、环保治理设施等出现故障，则可导致环境污染事件发生。

（5）公辅设施使用过程中，配电室可能导致火灾发生，供水管道爆裂可导致污染事故发生。

（6）若发生洪涝、台风等自然灾害，也可能导致环境污染事件的发生。

表 3.1-21  主要环境风险源分析

| 序号 | 环境风险源 |  | 主要危险物质 | 环境风险因素 | 环境风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集、运输 |  | 危险废物（各类废液） | 野蛮操作、泵、管道故障、发生车祸、罐体或包装桶泄漏等 | 泄漏 |
| 2 | 储存 | 化学桶 | 化学品 | 储罐发生破损，防护设施失效，自然灾害，导致物料泄漏、溢出 | 泄漏 |
| 3 |  | 储罐 | 危险废液 |  |  |
| 4 |  | 堆场 | 污泥 |  |  |
| 5 | 处置：各废液处理构筑物 |  | 危险废液 | 反应槽槽体有裂纹破裂，液位控制器、PH控制器失灵、引起物料泄漏 | 泄漏 |
| 6 | 物料输送装备 |  | 危险废液 | 泵、管道、管件、阀门等破裂损坏导致物料泄漏， | 泄漏 |
| 7 | 电气线路 |  | 线路、开关、变压器 | 线路老化、绝缘失效、超负荷运转等，导致火灾 | 火灾 |
| 8 | 水管线 |  | 废水 | 水管爆裂、阀门锈蚀断裂 | 泄漏 |

## 环境风险源强及影响分析

### 泄漏事故分析

公司待处理物料主要为液态物质，最不利的情况是储存液态待处理物料的桶由于腐蚀、破损等原因出现泄露。待处理物料在厂区内储存方式主要采用桶装/储罐/废水收集池，储存位置主要位于储罐区及危废仓库，现场一直有工作人员值班，若出现物料泄漏，可控制在10min发现并加以处理。物料的泄露按照物料的最大存储量来计。

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh有关源强计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），由于泄漏物质均为液态，故采用《建设项目环境风险评价技术导则》给出的伯努利方程计算各物质的泄漏源强。

式中：

QL－流体泄漏速度（kg/s）；

Cd－流体泄漏系数，无量纲，常取0.6～0.64，本报告取0.62。

A－裂口面积（m2），本报告取1×1cm2。

ρ-泄漏流体密度（kg/m3）。

P-容器内介质压力（Pa），本报告桶内为常压101.325KPa。

P0-环境压力（Pa），101.325KPa。

g-重力加速度，9.8m/s2。

h-裂口之上液位高度（m），本报告取1m。

表 3.2-22  物料泄漏的源强估算

| 序号 | 物料名称 | Cd | A/ cm2 | Ρ/kg/m3 | P/Pa | H/m | 持续时间/min | QL/kg/s | 泄漏总量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW08（废矿物油与含矿物油废物） | 0.62 | 1 | 850 | 101325 | 1 | 10 | 0.23 | 138 |
| 2 | HW34（废酸） | 0.62 | 1 | 1600 | 101325 | 1 | 10 | 0.44 | 264 |
| 3 | HW35（废碱） | 0.62 | 1 | 1000 | 101325 | 1 | 10 | 0.27 | 162 |
| 4 | HW22（含铜废物） | 0.62 | 1 | 2000 | 101325 | 1 | 10 | 0.54 | 324 |
| 5 | HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液） | 0.62 | 1 | 890 | 101325 | 1 | 10 | 0.24 | 144 |
| 6 | HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物） | 0.62 | 1 | 800 | 101325 | 1 | 10 | 0.22 | 132 |
| 7 | HW17（表面处理废物） | 0.62 | 1 | 2000 | 101325 | 1 | 10 | 0.54 | 324 |
| 8 | HW12（染料、涂料废物） | 0.62 | 1 | 1200 | 101325 | 1 | 10 | 0.33 | 198 |
| 9 | 含碘废水 | 0.62 | 1 | 2500 | 101325 | 1 | 10 | 0.68 | 405 |
| 10 | 破乳剂 | 0.62 | 1 | 1600 | 101325 | 1 | 10 | 0.44 | 264 |
| 11 | 硫酸亚铁 | 0.62 | 1 | 1897 | 101325 | 1 | 10 | 0.51 | 307 |
| 12 | 双氧水 | 0.62 | 1 | 1460 | 101325 | 1 | 10 | 0.39 | 237 |
| 13 | 硫酸 | 0.62 | 1 | 1320 | 101325 | 1 | 10 | 0.36 | 214 |
| 14 | 次氯酸钠 | 0.62 | 1 | 1100 | 101325 | 1 | 10 | 0.30 | 178 |

注：表中序号1-9物质的密度取值主要成分的均值

综合考虑泄漏液体的物理性质及泄漏点，本报告选取废酸泄漏后果，以废硫酸为例。废酸泄漏后立即扩散到地面，流入到车间低洼处，形成液池。

Q=a×p×MR×T0×u2−n2+n×r4+n2+n质量蒸发速度按下式计算：

式中：Q——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数，具体见表3.2-2；

M——分子量，kg/mol；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数，8.314J/mol·K；

T0——环境温度，K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表 3.2-23  大气稳定度系数取值

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

泄漏液体散溢在地面上，被四周边界所阻隔，形成面积约5m2的液池。

表 3.2-24  泄漏液体质量蒸发

| 符号 | 含义 |  | 单位 | 废酸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 液体表面蒸气压 |  | Pa | 1096 |  |  |
| M | 分子量 |  | kg/mol | 0.098 |  |  |
| R | 气体常数 |  | J/（mol·k） | 8.314 |  |  |
| T0 | 环境温度 |  | K | 298 |  |  |
| u | 风速 |  | m/s | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| r | 液池半径 |  | m | 2.24 |  |  |
| Q | 质量蒸发速率 | A，B稳定度 | kg/s | 0.0003 | 0.0007 | 0.0019 |
|  |  | C稳定度 |  | 0.0005 | 0.0009 | 0.0022 |
|  |  | E，F稳定度 |  | 0.0006 | 0.001 | 0.004 |

由表3.2-3可知，年平均风速（3.0m/s）条件下，废酸的质量蒸发速率为0.004kg/s；小风（1.0m/s）条件下，废酸的质量蒸发速率为0.001kg/s；静风（0.5m/s）条件下，废酸的质量蒸发速率为0.0006kg/s。

泄漏事故发生后若不引起火灾、爆炸，对环境的影响后果主要为对大气环境及对水环境的影响。经预测，大气环境的影响范围和影响程度如表3.2-4所示。仓库内设有截流设施（地沟），一旦发生泄露，将会收集到地沟中，排放到事故池，不会排放到外界水环境。

表 3.2-25  泄漏后果分析表

| 泄漏物 | 风速m/s | 大气稳定度 | 环境影响范围m | 最大浓度mg/m3 | 最大落地浓度点 | 环境质量标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 0.5 | 不稳定（A、B） | / | 0.07252 | 236 | 0.3 |
|  |  | 中性（D） | / | 0.1209 | 236 |  |
|  |  | 稳定（E、F） | / | 0.145 | 236 |  |
|  | 1.0 | 不稳定（A、B） | / | 0.1692 | 236 |  |
|  |  | 中性（D） | / | 0.2175 | 236 |  |
|  |  | 稳定（E、F） | / | 0.2417 | 236 |  |
|  | 3.0 | 不稳定（A、B） | 800 | 0.4593 | 236 |  |
|  |  | 中性（D） | 1100 | 0.5318 | 236 |  |
|  |  | 稳定（E、F） | 2600 | 0.9669 | 236 |  |

注：表中“/”表示经预测无超标点，不会影响大气环境质量。

### 火灾事故分析

厂区内废矿物油与含矿物油废物、双氧水等属于易燃易爆物质，由于泄漏、动火等不安全因素导致易燃易爆燃烧发生火灾、爆炸事故，影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响，众和环保事故发生的地点主要为仓库和废水处理车间。根据国内同类事故类比调查，火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其他易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧、由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。根据类比调查，一般燃烧80m范围，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧；150m范围内，木质结构将会燃烧；150m范围外，一般木质结构不会燃烧；200m范围以外为较安全范围。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度会导致人员伤亡和巨大财产损失。

火灾爆炸引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。火灾、爆炸事故危害预测属于安全评价范围，对厂外环境产生的风险主要是消防污水对水环境潜在的威胁，需要做好消防污水收集管网的建设，建立完善消防废水收集系统。

## 环境应急能力评估

### 现有应急能力

1、突发环境事件预防措施

为了预防和有效处置突发环境事件，公司采取了多种防范措施，处理装置采用PLC控制系统，贮槽、反应槽、沉淀槽等设施设有液位控制器、PH控制器、贮槽、堆场等储存区域进行了防渗处理，设置了防泄漏地沟等；在生产管理、危险废物收集、运输、电气、消防、排水等方面均采取了防范措施，确保系统安全可靠运行，降低突发环境事件发生的可能性。

2、应急装备、应急物资

公司配备了多种应急装备和物资，如铁锹、黄沙、堵漏工具等；配备了消火栓、灭火器等消防应急装备和物资；在生产装置区、储罐、堆场周边设置了地沟和围堰；为员工配备了双纲安全鞋、防毒面具、防护眼镜、防护服等个体防护用品。

3、应急队伍

公司成立了应急救援组织机构，包括指挥部、通讯报警组、消防抢险组、警戒疏散组、医疗救护组、物资供应组，发生事故时，根据分工进行紧密协作。

4、应急演练

公司预案演练每年组织进行两次演练，每次演练均进行记录，并根据演练情况进行总结，提出不足，为有效救援打下基础。

### 现有应急能力评估

由3.1节的环境风险分析可知，公司危废收集、运输、储存、处置、公用工程及环保设施在运营使用过程中可能发生泄漏，针对可能出现的风险，公司采取了应急防范措施，配备了各类应急救援物资，加强对员工的应急培训和演练，因此，公司目前的应急能力能够满足应急救援的需要。

### 建议

由于各类防护设施、应急物资、救援人员等均处于动态变化过程中，因此，公司日常应对应急物资、装备进行有效的检查与维护保养，对新员工进行安全教育培训，加强应急救援培训和演练工作，确保在紧急情况下，应急装备、应急物资、应急队伍的有效性。

特别是处理装置、PLC控制系统、液位控制器、PH控制器、贮槽、防泄漏地沟围堰等要每天进行隐患排查，确保其运转良好。

# 组织结构及职责

## 组织体系

公司应急指挥机构由总指挥、副总指挥及各应急救援小组组成。应急救援小组包括：通讯报警组、消防抢险组、警戒疏散组、医疗救护组、物资保障组、应急监测组。公司内部应急组织机构如图4-1所示。

图 4.1-9  应急救援组织机构图

## 指挥机构组成及职责

### 指挥机构组成

根据事故的性质、危害程度和风向等因素，确定应急指挥中心的位置。通常情况下公司应急指挥中心设在办公室，

若总经理不在公司时，则按照副总经理任临时总指挥，全权负责应急救援工作。

事故发生后，车间负责人第一时间组织处理，一旦经理到达现场后，车间负责人的指挥权必须移交给总指挥，车间负责人辅助总指挥，总指挥根据事故大小若授权指挥的，由授权者接替总指挥权。如果事态紧急、严重，当班的车间主任有权下达人员疏散、撤离的命令。

一旦发生重大事故，指挥部设在应急指挥中心，成员包括各救援小组及其各组成员。现场则由副总经理负责传达应急指挥中心发出的救援处置指令。

### 指挥机构分工和主要职责

表 4.2-26  应急救援中心组成及职责

| 应急指挥职务 | 职能部门 | 应急成员 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥中心 | —— | 总指挥 副总指挥 各组长 | 1.贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定； 2.组织制定突发环境事件应急预案； 3.组建突发环境事件应急救援队伍； 4.负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、渗滤液收集沟、排放口阀门、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的活性炭等物资储备； 5.检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏； 6.负责组织预案的审批与更新； 7.负责组织外部评审； 8.批准本预案的启动与终止； 9.确定现场指挥人员； 10.协调事件现场有关工作； 11.负责应急队伍的调动和资源配置； 12.突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； 13.负责应急状态下请求外部救援力量的决策； 14.接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结； 15.负责保护事件现场及相关数据； 16.有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、居民提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料； 17.负责配合环境应急监测工作。 |
| 总指挥 | 总经理 | 李胜荣 | - 负责组织公司的应急救援指挥工作； - 负责事故向上级汇报或指定专人汇报。 |
| 副总指挥 | 生产部经理 | 张志宽 | - 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作； - 当总指挥不在公司时，履行其现场职责。 |
| 通讯报警组 | 行政部 | 徐昇豪 | - 负责厂内、厂外支援单位、政府机关单位的通报与联系。 - 传达应急救援指挥中心的指示及灾情报告与请求支援事项。 - 传达现场应急救援指挥官的事故情况报告及请求支援事项至应急指挥中心。 - 引导其它厂内支援救援人员至事故现场加入救援工作。 - 负责处理公共信息、新闻发布方案。 |
| 消防抢修组 | 生产部 | 谢东波 | - 紧急事态火灾扑救； - 防止事故扩大； - 泄漏管路切断； - 设施抢修复原。 - 执行善后清理工作。 |
| 警戒疏散组 | 生产部 | 杨金辉 | - 划定警戒区域； - 负责厂区内及周边区域人员和设施的安全。 - 人员疏散引导； - 消防车辆引导； |
| 医疗救护组 | 生产部 | 王凤 | - 对受伤者简单应急处治； - 护送受伤者至医疗机构； - 保险理赔。 |
| 物资保障组 | 财务部 | 夏燕 | - 定期检查并保管好应急物资； - 应急资源联络调配； - 应急器材支援； - 车辆支援； - 应急结束后，及时补充应急物资。 |
| 应急监测组 | 化验室 | 张志娴 | - 掌握常规的废气、废水监测方法； - 配合高新区监测站人员进行采样，确定污染范围； - 向应急指挥中心汇报应急监测结果，便于应急决策。 |

## 外部应急/救援力量

### 区域公共应急资源

依据江苏省环保厅《关于印发“江苏省突发环境事件应急处置队伍建设工作方案” 的通知》（苏环办[2014]32号）文件的要求，高新区环保局根据多年突发环境应急处置工作的经验积累和总结，利用区内68家主要产废单位和12家危废处置单位的资源，委托苏州星火环境净化股份有限公司组建了江苏省第一支综合性的专业环境应急处置队伍。

该应急中心主要工作为：在外部突发环境事故现场，由环保局及专家组决定处置方案，之后由苏州星火环境净化股份有限公司对突发环境事故现场的危险废物、废液等进行分类、收集、暂存后根据不同类别转运至有资质的公司进行环保处置；并根据区环保局计划与安排，定期对辖区开展企业环境应急人员的培训与操作演示。

表 4.3-27   区域应急资源一览表

| 物资名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 应急装备车辆 | 1辆 | 苏州星火环境净化股份有限公司 |
| 应急指挥车辆 | 1辆 |  |
| 应急人员车辆 | 1辆 |  |
| 应急装备容器清 洗装置 | 1套 |  |
| 应急周转桶清洗 装置 | 1个 |  |
| 包装容器清洗装置 | 2个 |  |

### 应急救援互助单位

发生一般事故时，我公司可自行处理，发生较大事故时，可以请北侧的浒东污水处理厂进行协助救援。我公司与浒东污水处理厂已签订应急救援互助协议，浒东污水处理厂可提供的应急物资见表4.3-2。

表 4.3-28  浒东污水处理厂应急物资清单

| 序号 | 设施名称 | 型号 | 存放区域 | 数量 | 状态 | 联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 综合楼—楼西 | 2 | 正常 | 丁伟栋66167383-12 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 综合楼—楼东 | 1 | 正常 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 综合楼—楼东 | 1 | 正常 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 食堂 | 1 | 正常 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 食堂 | 1 | 正常 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 综合楼二楼西 | 1 | 正常 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | MFZL-3 | 综合楼二楼西 | 1 | 正常 |  |
| 8 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 综合楼二楼东 | 2 | 正常 |  |
| 9 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 鼓风机房 | 1 | 正常 | 左胜华13771834507 |
| 10 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 中控室 | 2 | 正常 |  |
| 11 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 脱水机房 | 2 | 正常 |  |
| 12 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 加药间 | 1 | 正常 |  |
| 13 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 甲醇间 | 1 | 正常 |  |
| 14 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 混凝池TP间 | 1 | 正常 |  |
| 15 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 门卫室 | 1 | 正常 | 潘令昊13812689460 |
| 16 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 三废仓库 | 1 | 正常 |  |
| 17 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 综合楼车库 | 2 | 正常 |  |
| 18 | 二氧化碳灭火器 | MTZ2 | 低配间 | 2 | 正常 |  |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | MTZ2 | 高配间 | 2 | 正常 |  |
| 20 | 二氧化碳灭火器 | MTZ2 | 紫外消毒间 | 1 | 正常 |  |
| 21 | 二氧化碳灭火器 | MTZ2 | 出水在线仪表间 | 1 | 正常 | 姚晓清66167383-12 |
| 22 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 加药配电间 | 1 | 正常 |  |
| 23 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 进水仪表间 | 1 | 正常 |  |
| 24 | 手提式水型灭火器 | MSQZ3 | 设备备品仓库 | 1 | 正常 |  |

# 应急响应程序－事故发现及报警（发现紧急状态时）

## 内部事故信息报警和通知

当生产单元的工作人员发现紧急状态即将发生或已经发生时，按以下步骤进行报警、通知：

①第一发现事故的员工应当初步评估并确认事故发生，立即警告暴露于危险的第一人群（如操作人员），同时立即通知应急协调人（李胜荣或张志宽），必要时（如事故明显威胁人身安全时），立即启动撤离信号报警装置等等应急警报。其次，如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化。

②应急协调人（李胜荣或张志宽）接到报警后应当立即赶赴现场，通过目测或一些检测设备（如液体泄漏监测装置、有毒气体监测装置）来确认是否发生事故并做出初始评估（如事故性质，准确的事故源，数量和材料泄漏的程度，事故可能对环境和人体健康造成的危害），确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知单位可能受事故影响的人员以及应急人员和机构（如应急领导机构成员、应急队伍或外部应急/救援力量）；如果需要外界救援，则应当呼叫有关应急救援部门并立即通知高新区政府有关主管部门。必要时，应当向周边社区和临近工厂发出警报。

③各有关人员接到报警后，应当按应急预案的要求启动相应的工作。

## 向外部应急/救援力量报告

当众和厂区内发生泄漏、火灾或爆炸事故并可能威胁厂区外的环境或人体健康时，应当报告外部应急/救援力量并请求支援。一般需要向消防、公安、环保、医疗卫生、安监等政府主管部门报告。

报告内容通常包含：①联系人的姓名和电话号码；②发生事故的单位名称和地址；③事件发生时间或预期持续时间；④事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）；⑤主要污染物和数量（如实际泄漏量或估算泄漏量）；⑥当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会产生单位外影响及可能的程度（可根据风向和风速等气象条件进行判断）；⑦伤亡情况；⑧需要采取什么应急措施和预防措施；⑨已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；⑩其他必要信息。

## 向邻近单位及人员发出警报

当众和厂区内发生泄漏、火灾或爆炸事故并可能影响到厂外的环境或人体健康时，应当自行或协助地方政府向周边邻近单位、受影响区域人群发出警报信息。

警报方式：紧急广播系统与警笛报警系统结合使用。紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。众和周围500m范围内东侧、南侧、西侧均为工业企业，西侧210m处为吴公村，众和与吴公村之间距离较远且中间隔了一条河流（龙华塘），因此不需要指定居民避难所位置和疏散路线。

# 应急响应程序－事故控制（紧急状态控制阶段）

明确接到发生事故后，各应急机构应当采取的具体行动措施。包括响应分级、警戒治安、应急监测、现场处置等。

## 响应分级

应急状态可分为场内应急状态和场外应急状态。进入应急状态的区域根据受到污染和威胁程度的不同实施不同的应急响应：

三级响应：仅有少量泄漏，不会对厂区人员及外界环境造成影响，采取合理措施就可解决。

二级响应：造成人员轻伤，火灾量小，影响范围较小，公司采取救援措施，组织自救。

一级响应：造成人员重伤或伤亡，物料发生大量泄漏、发生火灾、爆炸时，厂方根据现场情况组织自救并迅速向上级部门报告，请求外部力量救援。

应急状态和应急响应由应急领导小组一致研讨出结果后由总指挥发布。

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（生产工段等）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。等级依次为Ⅲ级（一般环境污染事件）、Ⅱ级（较大环境污染事件）、Ⅰ级（重大环境污染事件）。发生突发环境事件的应急响应分为:

（1）发生重大环境事件时，启动（Ⅰ级响应）；

（2）发生较大环境事件时，启动（Ⅱ级响应）；

（3）发生一般环境事件时，启动（Ⅲ级响应）；

重大事故是指由于危废溢出对外环境造成污染，电气火灾等，需要请求外部单位进行援助的突发环境事件。

较大事故：指物料泄漏（如贮槽、运输车辆），需要立即向总经理汇报，并由总经理或委托的现场指挥人员进行应急指挥，依靠公司力量即可将事态控制与有效处理的突发环境事件。

一般事故：依靠车间或部门就可将其有效控制与处理的事件，本预案指物料小量泄漏。

当发生突发环境事件时，应急响应组织分为:

（1）Ⅰ级应急响应由苏州市高新区突发环境事件应急指挥中心指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置；

（2）Ⅱ级应急响应由公司应急领导小组负责指挥，组织应急小组开展应急工作；

（3）Ⅲ级应急响应由该车间的车间主任负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

根据事态发展情形，应急指挥办公室做出启动哪一级预案的决定。根据各级别应急响应措施对事故进行处置。

公司突发环境事件等级划分和应急响应关系见下表：

表 6.1-29  事故等级划分与应急响应关系

| 序号 | 事故等级 | 预设事故名称 | 事故类型 | 应急响应 级别 | 事故 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般事故 | 槽车装卸软管（法兰连接处、阀门等）、废液收集包装桶等破损发生的废液小量泄漏 | 物料小量泄漏 | 三级响应 | 张志宽 |
| 2 | 一般事故 | 废液输送管线小量泄漏 |  | 三级响应 | 张志宽 |
| 3 | 较大事故 | 运输槽车、废液收集包装桶、收集池等在厂区内发生大量泄漏，废液泄漏至厂区内 | 物料大量泄漏 | 二级响应 | 张志宽 |
| 4 | 较大事故 | 废液处理装置出现故障，导致出水水质超标 | 水污染 | 二级响应 | 张志宽 |
| 5 | 较大事故 | 废液输送管线破裂，物料大量泄漏 | 物料大量泄漏 | 二级响应 | 张志宽 |
| 6 | 重大事故 | 危险废物（废油）泄漏，遇明火高热等，发生火灾或电气线路老化、过载等发生火灾 | 火灾 | 一级响应 | 李胜荣 |

## 警戒与治安

事故应急状态下，必要时警戒疏散组应当在事故现场周围建立警戒区域，维护现场治安秩序，防止与无关人员进入应急指挥中心或应急现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，避免发生不必要的伤亡。

## 应急监测

### 公司应急监测能力和应急监测分工

1、公司应急监测能力

公司内部可以对废水中 pH、CODcr、氨氮、总磷等基础指标进行监测，目前尚不具备废水中其他指标以及大气环境、地下水环境、土壤采样和监测能力，需要委托具有资质的检测公司进行监测。公司目前已和江苏康达检测技术股份有限公司签订了应急监测委托意向协议（详见附件）。

2、内部、外部应急监测分工

公司内部可以对废水中 pH、CODcr、氨氮、总磷等基础指标进行检测，其他指标由应急监测组联络应急监测委托意向单位进行环境监测布点、采样、现场测试等工作。

### 应急监测方案

突发环境事件发生后，应急监测组立即与应急监测委托意向单位联系，并配合监测人员进行取样，及时开展针对突发环境事件的应急监测工作。

我公司制订了环境空气污染和水污染监测方案，仅供监测单位参考，监测方案如下：

      - 环境空气污染事故监测方案

（1）监测因子：根据事故风险类型和风险物质选择适当的监测因子，将发生事故的风险物质纳入监测范围，应监测特征污染物，如非甲烷总烃、盐酸雾、硫酸雾、臭气浓度等，若发生火灾事故时，应监测CO。

（2）监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。

（3）测点布设：以事故点为中心，根据地理特点、风向及其他自然条件，在事故点及下风向影响区域按一定间隔布设 2～4个点采样，具体见下表。

表 6.3-30  环境空气应急监测方案

| 事故类型 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气非正常排放 | 非甲烷总烃、盐酸雾、硫酸雾、臭气浓度 | 公司所在地、下风向100m，下风向500m，下风向1000m，具体监测点位可根据事故时的风向调整 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  |  |  | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 火灾、爆炸 | CO、颗粒物 |  | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
|  |  |  | 2次/应急期间 | / |

      - 地表水污染事故监测方案

（1）监测因子：根据事故风险类型和风险物质选择适当的监测因子，将发生事故的风险物质纳入监测范围，如发生火灾事故，产生大量消防尾水时，应选择PH、COD、SS、石油类、NH3-N、TP、铜离子等作为监测因子。如发生危废废液等漫流排入地表水体，应选择pH、COD、氨氮、总磷、铜离子等作为监测因子。

（2）监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）测点布设：为防止公司消防废水、危废废液漫流进入附近水体，对附近水体、纳污河流、排放口均应进行监测，如果突发环境事件产生的废水进入外环境，须在废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。水环境监测因子见下表。

表 6.3-31  地表水环境应急监测方案

| 事故类型 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废废液等漫流进入地表水体 | pH、COD、氨氮、总磷、铜离子 | 龙华塘（厂区所在位置上游设对照点）、京杭运河（龙华塘汇入口上游设对照点） | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 火灾、爆炸 | PH、COD、SS、石油类、NH3-N、TP、铜离子 |  | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

      - 土壤环境污染事故监测方案

（1）监测因子：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物

（2）监测频次：连续监测1天，取一次样

（3）监测点位：根据厂区地势及污染区域情况，在污染区内设1个监测点，在未受污染区设一处对照点。

表 6.3-32  土壤应急监测频方案

| 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本公司 | 1次/应急期间 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 清理后、送填埋场处理 |
| 对照点 | 1次/应急期间 |  |  |

      - 地下水环境污染事故监测方案

（1）监测因子：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、总石油烃、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚。同时监测水位、井深、温度等水文参数。

（2）监测频次：监测1天， 1次。

（3）监测点布设：设置1-2个监测点位，需要成井（下套管预留，以便后续跟踪监测）。

表 6.3-33  地下水应急监测频方案

| 监测类别 | 测点序号 | 监测点位 | 与项目地位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | D1 | 突发事故发生地 | 公司厂区地块内 | p pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、总石油烃、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚 | 具体监测点位可根据突发环境事件发生时影响范围进行调整 |
|  | D2 | 突发事故发生地地下水上游 | —— |  |  |
|  | D3 | 突发事故发生地地下水下游 | —— |  |  |

### 应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施是由高新区环境监测站应急监测人员完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

## 现场应急处置措施

### 各种预设事故应急处置措施

为了便于发生事故时的应急处置，现将各类预设事故应急所需物资、应急处置措施列于表内，便于查看。

表 6.4-34  各种预设事故及应急处置措施

| 序号 | 预设事故名称 | 事故现场情况 | 事故等级 | 应急响应级别 | 对敏感目标的影响分析 | 应急救援人员 | 应急物资 | 应急处置措施 | 应急注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮槽破裂、阀门、法兰泄漏； | 物料小量泄漏 （以有机溶剂废液泄漏为例） | 一般事故 | Ⅲ级响应 | 无影响 | 作业现场人员 现场总负责人 抢修组 物资供应组 | 防护用品 堵漏工具（螺丝、堵漏胶、木楔、外封式堵漏袋等） 干黄砂 固废收集桶 铜铲 | 1）现场人员发现事故后，立即按事故报告程序进行报告； 2）抢修人员穿着好个体防护用品（防毒面具、防化服、防护手套、防护鞋等） 3）物资供应人员准备好抢修所需工具，抢修人员用堵漏工具实施堵漏作业； 4）用干燥的砂土覆盖泄漏物; 5）使用洁净的铜铲收集泄漏物，将泄漏物装进固废收集桶内； 6）交给危废处理单位处置。 | 处置时须穿戴好防护用品。 |
|  |  | 物料大量泄漏 （以有机溶剂废液泄漏为例） | 较大事故 | Ⅱ级响应 | 有影响：可能造成大气污染和水污染 | 作业现场人员 现场总负责人 总经理 各救援小组 | 防护用品 黄砂 水喷淋 泡沫灭火器 防液沟 事故池 铜铲 石灰 固废收集桶 | 1）现场人员发现事故后，立即按事故报告程序进行报告； 2）救援人员穿着好个体防护用品（防毒面具、防化服、防护手套、防护鞋等）； 3）现场负责人立即派人关闭前置阀门和厂区雨水阀； 4）为防止有毒气体大量挥发，对泄漏点及防液沟用高压水枪喷雾状水稀释有毒气体浓度； 5）泄漏的大量物料流至防液沟内；地面上少量的泄漏物料用干燥的砂土覆盖或用石灰粉吸收氢氟酸泄漏物。用液碱中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发； 6）泄漏物料和事故废水通过防液沟进入事故池内，再通过管线送至工艺单元进行处置，达标后外排至污水管网； 7）使用洁净的铜铲收集泄漏物，将泄漏物装进固废收集桶内，交给危废处理单位处置； | 处置时须穿戴好防护用品。 |
| 2 | 废液处理装置故障 | 废液未经有效处理直接排放，导致周边水体受到污染 | 重大事故 | Ⅰ级响应 | 有影响：可能造成水污染 | 作业现场人员 现场负责人 总经理 各救援小组 设备供应厂商 环保监察大队 环境监测站等 | 防液沟 事故池 中和药剂 维修工具 | 1）当现场人员发现控制参数异常时，应立即进行检查，确认装置故意后，立即向总经理和现场负责人报告； 2）总经理或委派现场负责人立即向环保部门、环境监测站、浒东污水处理厂报告，并与设备厂商联系； 3）关闭厂区雨水、污水排放口阀门，防止更多废液直接进入浒东污水处理厂； 4）将装置内的废液通过防液沟输送至事故池内内暂存，并采取停车作业； 5）委托环境监测站对厂区排口、浒东污水处理厂进口和排放口、龙华塘进行采样分析，监测因子为PH值、氟化物； 6）若废液进入河道，则在河道内投加药剂，进行中和处理； 7）对设备进行维修，若公司不能维修需待厂商来维修时，期间不能开车； 8）系统恢复正常后。对事故废水进行处理，达标后排入污水管网。 | 处置时须穿戴好防护用品。 |
| 3 | 线路老化、短路等导致电气火灾 | 厂区发生火灾事故 | 重大事故 | Ⅰ级响应 | 有影响：可能造成大气污染和水污染 | 现场负责人 总经理 各救援小组 消防等支援部门 | 绝缘工具 电气防护用品 事故池 固废收集桶 警戒带 干粉或二氧化碳灭火器 应急广播 风向标 泵 槽车 | 1）现场人员发现事故后，立即报告给总经理和现场负责人 2）总经理或现场负责人立即向高新区应急指挥中心、消防、环保、安监部门报告，并请求支援；同时告知员工和周边单位，并将无关人员疏散至安全地点； 3）现场指挥官派人关闭厂区雨水阀门，确认污水和事故池阀门处于开启状态； 4）现场救援人员立即戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用绝缘工具关闭隔离开关（刀闸）； 5）尽量消灭或控制住初期火灾，灭火时使用干粉或二氧化碳灭火器灭火，灭火时保持一定的安全距离； 6）警戒组划定警戒线，疏散组疏散下风向的群众； 7）消防人员到达现场后，配合消防队开展灭火工作； 8）事故过程中产生的事故废水收集至事故池内； 9）将事故废水用泵抽至固废收集桶或专用槽车内，委托有资质单位进行处理。 | 处置时做好个人防护，严禁使用导电灭火剂（如泡沫灭火剂、喷射水流等）灭火 |
| 4 | 运输槽车废液在厂区内发生泄漏 | 废液泄漏至厂区内 | 较大事故 | Ⅱ级响应 | 有影响：可能造成大气污染和水污染 | 作业现场人员 现场总负责人 各救援小组 总经理 槽车驾驶员、押运员 | 防护用品 堵漏工具（螺丝、堵漏胶、木楔、外封式堵漏袋等） 贮槽 干黄砂 固废收集桶 铜铲 | 1）现场人员发现事故后，立即按事故报告程序进行报告； 2）关闭阀门 ①如槽车罐体发生泄漏，驾驶员或押运员应立即关闭槽车的阀门，现场工作人员将固废收集桶或接液盘放置于泄漏处下面，收集泄漏物；由泵将泄漏物抽至贮槽内； ②若泵泄漏应立即关闭槽车的阀门，再停止泵的运作； ③进料管的接口处或阀门泄漏，应立即关闭槽车出料阀门和进料泵阀。 3）抢修人员用堵漏工具实施堵漏作业； 4）在泄漏处用黄砂覆盖吸收，泄漏较多的地方，首先用沙土围堵，再用固废收集桶装起来，作为危险废物进行处置。 | 处置时须穿戴好防护用品。 |

### 各类危废发生泄漏事故的应急措施及防护要点

表 6.4-35  各种预设事故及应急处置措施

| 名称 | 危害性 | 防护要点及应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 废酸 （HW34） | 【危险性】1)具有腐蚀性。 【健康危害】废酸对眼和呼吸道、粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒时，出现头晕、恶心、咳嗽、胸闷等症状。 | 【应急措施】 1)火／爆炸：使用二氧化碳、干粉灭火剂,眼接触:用水冲洗皮肤接触:立即用水冲洗；2)吸入：立即把患者移至空气新鲜处,施行人工呼吸；3)食入：就医,给饮大量水,但勿催吐。 【防护措施】1)戴防护镜,穿防护服选用适当呼吸器；2)配备应急淋浴设施及眼药水；3)定期检查肺功能及牙齿。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具,少量时,用干燥的砂土或木屑等类似物质吸收;或中和药剂。大量泄漏:构筑围堤堵截。对于无机酸，应尽可能的回收利用，不需填埋；有机酸，量大的应予以焚烧，一些水溶性的有机酸可中和法处置，浓度较低的适合生物处理。 |
| 废碱 （HW35） | 【危险性】 1)具有强腐蚀性 【健康危害】废碱有强烈的刺激和腐蚀性，直接接触皮肤和眼可引起灼伤，误服造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。 | 【应急措施】 1)吸入：立即把患者移至空气新鲜处,施行人工呼吸；2)食入：就医,给饮大量水,但勿催吐。 【防护措施】1)戴防护镜,穿防护服选用适当呼吸器； 2)配备应急淋浴设施及眼药水； 3)定期检查肺功能及牙齿。 【泄漏时措施】隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，小量泄漏：用干燥的砂土或木屑等类似物质吸收;或中和药剂，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏 :构筑围堤堵截。 |
| 废矿物油（HW08） | 【危险性】 1)具有爆炸性、引火性。 【健康危害】 1)废矿物油被人体食入后，慢性影响时常神经衰弱、接触性皮炎等损害；急性中毒时，常有乏力、头痛、神志恍惚等症状。 | 【应急措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。2)眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 3)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】 1)呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 2)眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 3)防护服：穿工作服 (防腐材料制作 )。 4)手防护：戴橡皮手套。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具,少量时,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏:构筑围堤堵截。 【灭火方法】雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 |
| 废乳化液（HW09） | 【危险性】具有易燃性 【健康危害】废乳化液有一定的生态危害性，人误食后会产生轻微的头晕、恶心、呕吐等症状。 | 【应急措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗；2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗；3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医； 4)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】 1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜； 3)防护服：穿相应的防护服； 4)手防护：戴防化学品手套； 5)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时 ,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 有机溶剂废液（HW06） | 【危险性】具有轻微引火性、腐蚀性 【健康危害】该类废物对人体有不同程度的麻醉作用，对皮肤、粘膜、上呼吸道等有刺激作用，持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡等症状。 | 【应急措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗； 2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗； 3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医； 4)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】 1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜； 3)防护服：穿相应的防护服； 4)手防护：戴防化学品手套；5)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时,用砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。1)因含有机溶剂，应考虑回收； 2)当难以回收且含有显著的热值及活性组分时，可采用焚化法处置：3)大量的含水废液可以用物理化学生物一体化的处理设备及湿空气氧化法（浓度低于15%）进行处理，当溶剂非常稀时，可以选择生物处理法；4)可燃溶剂不可进行填埋处理 。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 染料、涂料废液 （HW12） | 【危险性】具有轻微引火性，刺激性 【健康危害】该类废物侵入人体形成高铁血红蛋白，造成组织缺氧，引起中枢神经系统、心血管系统等损害。急性中毒出现恶心、呕吐、精神恍惚等症状，严重的可导致呼吸困难、抽搐等，甚至昏迷、休克；慢性中毒可引起神经衰弱综合症。 | 【应急措施】 1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗； 2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗；3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医； 4)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜； 3)防护服：穿相应的防护服； 4)手防护：戴防化学品手套；5)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时 ,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。 1)许多此类废料因含有有机溶剂，可考虑回收。2)采用超滤技术，从水基涂料中回收颜料； 3)染料、涂料废物的处置还可采用带尾气洗涤装置的焚烧装置进行焚烧处置，以减少 NOX的排出。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 表面处理废液（HW17） | 【危险性】腐蚀性 【健康危害】废电镀液中所含氟硼酸铅、氟硼酸锡、氟硼酸对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用，吸入可因咽喉，支气管的水肿、炎症、呼吸性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有灼烧感、咳嗽、喉炎等。 | 【应急措施】1)脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟，就医；2)眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗至15分钟，就医；3)吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，重者就医；4)食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 【防护措施】1)工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全沐浴和洗眼设备；2)呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应配戴过滤式呼吸器；3)眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护；4)身体防护：穿胶布防毒衣；5)手防护：戴氯丁橡胶手套；6)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作毕淋浴更衣； 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时 ,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。表面处理废物的处理处置可经过沉淀、洗涤、精炼等步骤，将金属回收，废酸液可经过无害化处置后排放。含有大量有机组分及高能量值的可用焚化法处置。 【灭火方法】用沙土、二氧化碳扑救 |
| 含铜废液 （HW22） | 【危险性】腐蚀性 【健康危害】主要是造成农业上的损失，对作物发生危害，并不通过作物的残留而危害人体。 | 【应急措施】1)皮肤接触：应立即用水冲洗，也可以用 3 %高锰酸钾或 2 %碳酸钠溶液冲洗。如皮肤灼伤剧痛不止，应用本巴比妥钠或咖啡，并防止继发性感染。2)眼睛接触：应立即用水冲洗15分钟以上，然后就医。口服：误服立即催吐或洗胃，送医院急救。 【防护措施】 1)皮肤：应使用橡胶和氯丁橡胶手套、天然橡胶高统靴、聚氯乙烯防护服、聚乙烯围裙和袖套以及头巾等。工作的场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。2)眼睛：戴护目镜、塑料面具。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具,少量时,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏：构筑围堤堵截。1）含铜废料，用离子交换法，反渗法，蒸发法，或电解法富集后再循环利用。2）可用物理 /化学方法（沉淀及分离）处理后再经过固化进行填埋。 |

### 大气污染事件保护目标的应急措施

公司预设事件中若储罐内或生产装置内物料大量泄漏、电气线路老化短路等发生火灾事故、则可能导致大气污染事件发生。

1、应急处置

（1）向苏州市高新区应急指挥中心、消防大队等部门报告并请求增援；

（2）及时通知下风向邻近企业和交通部门，采取防护措施、对周边路段实行交通管制；

（3）向邻近企业请求设备、器材和技术支援；

（4）事故现场划定警戒区域，派人员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

（5）使用防爆抢险、回收设备、器具；

（6）切断泄漏气体覆盖范围内电源，控制一切火源；

（7）现场人员必须配戴相应有效的呼吸防护器具；

（8）喷雾状水稀释污染物浓度；

（9）受影响范围内人员紧急撤离和疏散。

2、基本防护措施

（1）呼吸防护：在确认发生气体泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、口罩。

（2）皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

（3）眼睛防护：尽可能戴上防护镜或游泳用的护目镜等。

（4）洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是裸露的部分。

（5）救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

（6）食品检测： 污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

3、受影响区域人群疏散方式

当事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

（2）制定疏散计划，由应急指挥中心发出疏散命令后，疏散引导员按指令进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散引导员用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门（公安、交通等）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

（5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

4、紧急避难场所

（1）选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

（2）做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

（3）紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

（4）紧急避难场所不得作为他用。

5、交通疏导

（1）发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

（3）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

公司疏散线路及紧急集合点见附图7。

### 水污染事件保护目标的应急措施

污水处理设施故障时有以下事故的可能：由于构筑物机械安全性及基础安全性而发生罐体破裂、污水处理效率降低、排污管道发生爆裂等。

（1）污水处理设施泄漏事故排放影响分析及应急预案

当水处理设施发生泄漏时，通过污水管网收集到事故应急池（全厂共设有3个事故应急池，容积合计为250m3（160m3+40m3+50m3），事故应急池有耐腐提升泵连接，管道直通污水管网，可以直接把泄露废液收集至应急池内，及时处理安全排放），每日定量向厂区污水处理站投放泄漏液，保证高浓度泄漏液能够得到有效处理后排入收纳水体。

（2）废水处理设施处理效率降低影响分析及应急预案

厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。进入事故池，进行收集，待污水处理设施正常后进行处理后排放。如进入到外界河道，立即通知下游闸门，关闭闸门，防止进一步扩散，然后在政府指挥下，进行专家咨询，确定方案，进行生态修复。

（3）污水输送管发生破裂影响分析及应急预案

当污水输送管道发生破裂时，会影响周围环境，污染周围土壤和地下水等。

当污水输送管道发生破裂时，应立即停止污水输送，积极抢修，并把废水暂存于污水事故池，若管道修复时间较长，应立即停止生产，待排污管道修复后重新生产。

此外，停产检修期间需进行试压检查，日常应加强巡查，管系统均安装压力表，日常记录、发现压力异常进行检查，发现泄漏立即修复。在污水管线沿岸树立标志和联系电话，一旦周围群众发现泄漏现象可以及时汇报。

（4）运输废液泄露

由于本公司主要运输酸碱和含铜强酸废液，一旦发生泄露将在较短时间内对周围生态系统产生毁灭性破坏，并对周围环境和人体健康产生长期威胁。因此一旦发生泄露，必须马上切断泄露源，当量较小时，利用车上配备的沙土对废液进行围堵，同时附近河流闸门关闭，在周围寻找可作为事故池的坑洼，将泄露废液引导进入；当泄漏量较大，无法控制，万不得已时用消防水进行冲洗，并将冲洗水引入附近集中坑洼地带，以便将来集中处理。

### 受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、中毒时的急救处置

（1）吸入气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

（2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

（3）溅入眼睛时，用大量清水冲洗后，送医院治疗；

（4）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

（5）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

（6）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

2、外伤急救处置

（1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

（2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

3、触电急救处置

（1）迅速使触电者脱离电源；

（2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

（3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

（4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

（5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

4、医院救治

（1）个别受伤人员救援时，由所在部门派员接引救护车辆至现场；

（2）门卫保安协助救护车辆的入厂安全措施的落实；

（3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

### 第三方和公众风险告知及应急措施

本公司预设事故发生时，可能会影响到周边的企业及公众，因此，当事故发生后，公司应指定专人通知周边企业及交通管理部门，告知发生的事故及可能造成的影响、危害，通知周边企业立即采取疏散或撤离影响范围内人员；并请求交通部门采取对周边受影响路段实行临时交通管制，请过往车辆、人员绕行。避免对周边企业及公众的伤害。

### 与周边邻近的其它企业之间相互影响的突发环境事故应急措施

若事故已经超过公司的应急能力，而且情况紧急时，我公司设专人负责联系外部救援机构，在苏州高新区突发环境事件应急系统的救援队伍还没有到来前，可请求周边其他企业如浒东污水处理厂、苏州市贵金属回收公司等的支援。反之，若周边其他企业出现应急能力不足的情况，或发生的突发环境事故与本公司紧密相关时，我公司的应急力量也应接受其它企业的支援请求，加入其应急行动行列之中，同时本公司应采取相应的应急措施。

## 应急响应终止程序

### 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

### 应急终止责任人

众和公司发布应急终止命令的责任人为李胜荣或张志宽。

# 应急响应程序－后续事项（紧急状态控制后阶段）

明确事故得到控制后的工作内容：

（1）如应急协调人必须组织进行后期污染监测和治理，包括处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料；

（2）清理事故现场；

（3）进行事故总结和责任认定；

（4）报告事故；

（5）将事故记录生产记录；

（6）补充和完善应急装备；

（7）在清理程序完成之前，确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动等安全措施；

（8）修订和完善应急预案。

以上第三条事故总结内容一般包括：①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。

恢复生产前，应确保以下几点：

①废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。

②应急设备设施器材完成了消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

③必要的话，有关生产设备得到维修或更换。

④被污染场地得到清理或修复。

⑤采取了其他预防事故再次发生的措施。

# 人员安全及救护

## 伤员现场急救

作业区或仓库因少量泄漏发生人员中毒事故，发现人或受害人应立即报告当班班组长，当班班组长应立即组织工人第一时间进行自救/互救，或拨打应急救护电话“120”进行支援。同时汇报公司领导。现场应急处置措施：

①安全脱离现场：抢救人员必须有可靠的防护措施方能进入现场，救护员可佩戴有效的防毒面具或在口鼻上罩上一条湿毛巾。

②保心保肺保眼：抢救到新鲜空气中的中毒患者，如果呼吸心跳停止，立即进行人工呼吸和心肺复苏。并清除口腔中的呕吐物以保持呼吸道的通畅。眼部有化学灼伤者，应在现场立即进行冲洗。

③彻底清除：污染皮肤有污染者脱去被污染的衣服、手套、鞋袜等，对污染皮肤进行彻底的冲洗。

④解毒排毒防毒：根据不同的毒物进行有针对性的处理，及早使用特效解毒药。

⑤心肺复苏操作程序：判断伤员有无意识可轻轻拍打、轻摇伤员、或呼喊伤员。呼救、找人协助拨打电话通知救护单位，讲清楚伤情及出事地点。将病人恢复仰卧体位。仰头举颏以开气道，清除口内异物，保持气道通畅。确定有无自主呼吸。确定有无脉搏，检查颈动脉有无搏动，如无搏动，立即开始口对口人工呼吸和胸外心脏按压术。口对口人工呼吸时要捏紧鼻子，第一次吹气和第二次吹气之间要放松鼻子；吹气时要注意被抢救者胸廓是否因吹气而抬起。

⑥胸外心脏按压术：伤员仰卧在硬板上或地板上；术者用左手的掌根部按在胸骨正中线的下1/2处，另一手压在该手的手背上；利用体重和肩、臂肌肉的力量向下施加压力，使胸骨下半段及其相今邻肋骨下陷3-5厘米；突然放松压力，手掌根随胸骨弹力回复到原来位置；加压次数为每分钟60-80次。同时作人工呼吸，并与胸外心脏按压配合进行（胸骨加压每3-4次，行人工呼吸1次）若在胸壁外摸到心脏的跳动或摸到脉搏，说明心脏已恢复跳动，即可停止按压。

## 人员紧急疏散、撤离

当公司发生以下几种情况时：①危险化学品或危险废物（废液）溢出或化学反应产生了有毒烟气。②火灾不能控制并蔓延到厂区的其他位置，或火灾可能产生有毒烟气。③爆炸产生了飞片，如容器的碎片和危险废物。④应急响应人员无法获得必要的防护装备情况下，发生的所有事故。则必须部分或全部撤离。

1、事故现场人员清点、撤离的方式和方法

事故现场人员清点由事故发生区域当班负责人或委托他人进行清点，撤离路线依据公司的疏散示意图进行。

2、非事故现场人员紧急疏散的方式和方法

非事故现场人员在接到疏散指令后按照所在场所人员疏散示意图进行。

3、抢救人员在撤离前和撤离后的报告

事故扩大或事故抢救结束后需报告，接到撤离指令，立即撤离事故现场，撤离后应向应急领导小组报告抢救人员是否全部撤离。

## 危险区的隔离

发生火灾、爆炸、物料泄漏的危险区域至少为周边60m范围。因危险化学品性质及生产过程工艺状况各异，具体隔离范围见专项现场预案。

事故现场隔离由警戒疏散组采用隔离带围栏。警戒疏散组未到达现场前，由事故发生区域操作人员进行隔离。

事故现场周边区域的道路需隔离时，由警戒疏散组对道路进行隔离并标出交通疏导路线。警戒疏散组未到达现场前，由事故发生区域操作人员进行隔离。

## 抢险、救援人员的安全防护措施

抢救、救援人员应穿防毒衣或防护服，佩戴防毒面具，并对手、足进行合理防护。

# 应急装备

众和环保现有应急物资及装备见表9-1；消防设施见表9-2。

表 9-36  应急物资及装备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯设备 | 5部 | 办公室 | 夏燕 |
| 2 | 铁锹 | 把 | 处置区、存储区 |  |
| 3 | 安全帽 | 20个 | 办公室 |  |
| 4 | 宾特眼镜 | 20付 | 办公室 |  |
| 5 | 防护服 | 20套 | 办公室 |  |
| 6 | 半面具B290+G104 | 20个 | 办公室 |  |
| 7 | 3800 活性炭口罩 | 20个 | 办公室 |  |
| 8 | 手套 | 20双 | 办公室 |  |
| 9 | 报警器 | 2个 | 办公室 |  |
| 10 | 示警灯 | 2个 | 办公室 |  |
| 11 | 药品 | / | 污水排放口 | 张志娴 |
| 12 | 活性炭 | / | 处置区、存储区 | 张志宽 |
| 13 | 沙土 | 3吨 | 处置区、存储区 |  |
| 14 | 吸油棉 | 2箱 | 办公室 |  |
| 15 | 回收桶 | 100只 | 处置区、存储区 |  |
| 16 | 医疗器材 | 1套 | 办公室 | 王凤 |

表9-37  消防设施一览表

| 序号 | 器材名称 | 设置地点 | 数量（个） | 检修时间 | 维护人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基型灭火器 | 办公室西边（中） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 2 | 干粉型灭火器 | 办公室西边（北） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 3 | 水基型灭火器 | 办公室西边（南） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 4 | 手推式水基型灭火器 | 药品仓库西侧（南） | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 5 | 干粉型灭火器 | 药品仓库西侧（南） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 6 | 手推式水基型灭火器 | 药品仓库西侧（北） | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 7 | 干粉型灭火器 | 药品仓库西侧（北） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 8 | 干粉型灭火器 | 收集池（南） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 9 | 干粉型灭火器 | 物化反应池（南） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 10 | 手推式干粉灭火器 | 物化反应池（南） | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 11 | 干粉型灭火器 | 生化池北侧1 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 12 | 干粉型灭火器 | 生化池北侧2 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 13 | 干粉型灭火器 | 仓库门口 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 14 | 干粉型灭火器 | 废水储罐区（东） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 15 | 干粉型灭火器 | 废水储罐区（北） | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 16 | 干粉型灭火器 | 仓库南侧 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 17 | 手推式干粉灭火器 | 仓库南侧 | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 18 | 干粉型灭火器 | 仓库北侧 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 19 | 手推式干粉灭火器 | 仓库北侧 | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 20 | 手推式干粉灭火器 | 仓库东侧 | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 21 | 干粉型灭火器 | 仓库东侧 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 22 | 水基型灭火器 | 厨房 | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 23 | 水基型灭火器 | 药品仓库 | 2 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 24 | 消防栓 | 办公室南侧 | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |
| 25 | 消防栓 | 仓库北侧 | 1 | 每月1次 | 杨金辉 |

公司的应急物资、应急设施每个月进行一次检查，确保设施完好，并做好记录；消防器材、报警设施每天进行点检，并做好记录。点检负责人为表中所列的负责人。点检过程中若发现设施故障，由该设施的责任人进行维修或由采购部门购买新的进行更换。

# 应急预防和保障方案

## 事故预防

预防事故的方案包括：①对风险源的监控；②重点区域的巡视检查方案；③其他预防措施。

### 环境风险源监控

1、公司废液采用PLC计算机程序控制与专业智能化过程控制仪表相结合的处理系统，即采用PLC和专业智能化过程控制仪表作为系统的控制中心，采用上位工控机作为系统的操作监视及管理中心的控制模式，以触控屏为主，对废液处理全过程进行监视和控制。

2、废液处理系统设置有超声波液位计、PH控制器，并设置自动控制系统，在线监测废液的酸碱度以及水量。

3、对重要设备设施如提升泵、加药泵均设置了备用泵，在用泵出现故障可立即更换备用泵。

4、超声波流量计对厂区出水流量进行监控。

5、化验室对公司处理前、处理后的废液中的PH值、COD、氨氮、SS、石油类、重金属等指标进行监测分析，确保来水浓度满足公司处理设施的要求，出水水质达到污水处理厂接管要求。

6、厂区内设有火灾报警器，一旦发生火灾，可立即报警；

7、公司对运行的各类设备定期进行检查、维修、保养，对主要风险源有巡查制度。

### 巡视检查

为防止污水输送管道破裂导致废液泄漏，公司每天派专人对管道进行检查是否有跑冒滴漏的现象，发现问题及时汇报，公司立即进行处理。

### 其他预防措施

公司从危险废物收集、运输、储存、处置、消防、排水、生产管理、风险管理等方面采取了多种预防措施，具体如下：

      - 危险废物收集、运输对策措施

由于公司收集的危险废液，具有腐蚀性、毒性，收集时有两种方式，一种是从危废产生单位的收集池内用泵抽至槽罐车内；一种是直接从危废产生单位将包装桶装至危险品平板车内，每桶约为1t/桶，采用聚四氟乙烯材质的包装桶。

公司收集的废液的运输委托苏州通林运输有限公司承担；公司内无危险废物专用运输车辆。且运输危险废物的车辆在本厂内不作清洗。

运输过程中采用密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。车辆运输时根据不同物质采用不同的防泄漏、燃烧措施，随车带有泵、隔离带（内装黄砂）、吸液棉等临时围堰构筑设备、配备了灭火器材、应急报警设备。

车辆运输路线尽量避开人口密度高的市区，如确需通过市区的遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。人员经过相应应急培训并持证上岗。本公司委托的车辆运输路线途经S227省道、G312国道、珠江路、长江路、泰山路、兴贤路和牌楼路，其中S227省道、G312国道、珠江路、长江路的车流量较大，泰山路、兴贤路和牌楼路的车流量不多，因此，途经车流量、人流量较多路段时，通过减速慢行，注意避让，错开高峰时段等方式来降低运输过程事故发生的机率。

      - 危险废物贮存对策措施

1、选址

公司用地选址符合《危险废物贮存污染控制标准》对危险废物贮存场所的选址要求；

2、贮存场所建设标准

（1）地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。

（2）设置了泄漏液体收集装置。

（3）设施内有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，采取了耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）设置了堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积高于堵截最大容器的最大储量。

（6）不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。

（7）废液收集池、储罐：

①收集池材质选用防腐蚀材料；

②收集池下部地面设置防渗层。

③收集池、储罐周围建设堵截泄漏的围堰（0.5m）；

④固废存放处应在醒目处设置标志牌。

（8）贮存场所设置了防泄漏导流地沟（槽）。

3、危险废物吨桶的堆放

（1）基础进行了防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）严格控制堆放危险废物的高度，以满足地面承载能力要求。

（3）衬里放在一个基础或底座上。

（4）衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

（5）衬里材料与堆放危险废物相容。

（6）衬里上设有浸出液收集清除系统。

（7设置了径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

（8）危险废物堆内设置雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。

（9）危险废物堆采取了防风、防雨、防晒措施。

4、危废贮存区域设置了安全警示标志。

5、配备了相应的多种类型的消防器材，按照危废不同性质、灭火方法等进行严格的分区分类存放。

6、配备了围堵、收集泄漏物的沙土、活性炭；

      - 药剂仓库贮存对策措施

（1）仓库设置防泄漏导流槽；

（2）库房采取防雨防晒防潮措施；

（3）配备了消火栓和灭火器；

（4）仓库内采取了防火防爆措施；

（5）设有围堵、收集泄漏物的沙土、活性炭；

（6）在仓库内设置防静电接地端子板，仓库内所有金属设备、机具及构建等均应与防静电接地干线可靠联接。

（7）药品和化学品分门别类单独存放，将特别是互相干扰、互相影响的物品隔离存放；对人体、环境有毒、有害的化学品或易燃、易爆物品有专门储罐区，这类区域与其他物品存放区有一定的距离，并设有一定的隔离带，非操作人员不得随意进出；危险化学品存放应有标示牌和安全使用说明。

（8）公司派专人对仓库进行管理，定期巡查。

      - 消防及应急救援

1、厂区内设有消防给水管网并有一座50m3的消防水池，事故状态时有充足的消防水供给。

2、厂区内共设两处应急水池，一处是位于厂区西侧的50m3的储罐，另一处半地下应急水池200m3，位于厂区的东侧，满足要求。

3、消防水泵房设有2台消火栓加压泵，一用一备，供给室内外消火栓使用，而且有自动控制稳压系统。

4、生产区内每一个灭火器配置场所内的灭火器大于两个。生产作业场所根据火源及着火物质性质，配备适合的消防器材，其设置数量、布置区域与覆盖范围，符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求。

5、公司配备了急救药品、防护服、防护手套、防护眼镜、自吸过滤式防毒面具(全面罩)等个人防护用品。

6、公司配备了物料泄漏后的堵漏设施和收集池。

7、厂区按照功能区进行设置，设置了消防通道和安全通道，通道和出入口保持畅通。

      - 排水系统

公司设置了消防水收集系统以及事故池。在火灾事故发生时，首先应尽可能切断泄漏源，废水排放口与外部水体安装了切断装置，保证在发生事故时，能够有效切断事故水与外部水体间的联系。消防废水以及泄漏的物料全部由消防水收集系统进行收集进入事故池，待事故应急处理结束后，再妥善处理事故废水。

事故应急池：全厂共设有3个事故应急池，容积合计为250m3（160m3+40m3+50m3），当有消防尾水和废液产生时，消防尾水收集于事故应急池中，防止环境污染，能满足本公司出现最严重事故的污水收集的要求。事故水池做防渗处理，同时设置阀门转换井，阀门转换井采用管道与事故水池相连，可通过操作阀门转换井的阀门，进行事故水或消防尾水收集；收集后将事故水或消防尾水排至污水处理区进行处理，经处理达标合格后，再排至厂外管网，事故水池应及时清空。

汛期到来时，公司会加强管理，密切关注天气状况，备好应急物资，提前对排污泵、控制阀门进行全面检查，确保其有效开启和关闭。暴雨导致厂区内雨水不能正常收集或流速较慢时，公司开启排污泵抽水，确保仓库、车间不受淹，避免水污染事件的发生。

2、本公司未设雨水排口，仅设一个污水排口。厂区内雨水经厂区地面上的地沟和槽收集后与收集的废液一起进入废水处理系统，杜绝事故废水直接进入地表水体。公司废水排口设有在线监控系统，能有效确保厂区排口的废水正常达标排放。

3、贮存区周围设有围堰，围堰排水沟和应急事故池相连，一旦发生泄漏事故，有毒有害物质通过地沟排放至事故池，不会流出厂外。

通过以上措施将有效的避免物料泄漏和消防水对外环境水体的影响，由于泄漏物料能够采取有效的措施进行收集，因此避免了泄漏物料直接排入外部管网及水体的现象。

公司雨污水管网图见附图5。

      - 生产管理对策措施

（1）加强对设备管线的维护保养，对设备泄漏现象应及时发现，及时修复。对生产设备尤其各类输液泵、阀门，进行定期维护、检修，减少物料流失和节能降耗。

（2）定期检查，校正各种计量等仪器的精度，保证投入原料最优化，防止在生产时药剂投加量过大。

（3）各用水点安装水表，确定水的用量，防止水投加过多，造成废水产生量增大。

（4）操作员工经培训后上岗，以提高员工的岗位操作技能。

（5）推行质量管理体系和环境管理体系，运行中，对管理层和员工进行培训教育，杜绝人为的浪费现象，消除长流水和乱排放现象。

      - 风险管理措施

1、强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

2、公司的主要风险是泄漏、火灾、中毒等，因此对重要的岗位职工要加强教育、培训和选拔及考核工作。

3、国内外许多事故案例表明，事故的发生既有操作因素，也有管理不善的因素。在生产过程中的人为的失误往往是导致事故的直接原因。因此，对本公司提出防范人为失误及管理不善的有如下措施：

①对人员要进行选择。要确保人员的素质达到要求。根据生产岗位特点选择具有一定文化程度、身体健康、心理素质良好的人员以胜任所从事的相关工作，并定期进行考察、考核、调整；

②要加强对职工的职业培训、教育。职工要有高度的安全、环保责任心、严谨的工作态度，并要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数波动以及泄漏等危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的辨识知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法；事故发生时有自救、互救能力；

③加强对职工的安全教育、专业培训和考核，新进企业人员必须经过三级安全教育和专业培训，并经过考试合格后方可上岗；对转岗、复工人员应重新进行二、三级安全教育和培训考核；根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-1985），从事特种作业的人员必须经培训考试合格后持证上岗；

④职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），特别要重视生产过程中、检修时、抢修时、巡检时、异常天气时、紧急情况时有完备的应急方案；作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产；

⑤正确穿戴好劳动保护用品，并保管好、维护好，正确使用；

⑥要重视作业人员异常情绪、异常行为的出现，要及时疏导并妥善处理；

⑦管理者应有明确的管理计划，牢固树立以人为本的思想；

⑧每年应至少对职工进行一次全员危险化学品的安全卫生知识教育；

⑨管理者要以身作则，严格按章办事，用规章制度管理企业一切与安全有关的工作。

4、公司为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品，实现安全、清洁、文明生产，同时必须建立并完善劳保用品发放制度及台帐。

5、安全附件和联锁装置不得随便拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断；联锁装置的拆除、校验、投运等必须有企业分管领导批准。

6、正确判断和处理异常情况，紧急情况下，应先按应急预案分析处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）；

7、在工艺过程或设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。

8、个人防护措施：

①配备专用的劳动防护用具和器具，专人专管，定期检修和检验，保持完好；

②不准在生产、使用、储存场所饮食；

③正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。

9、除工作区域内应按照《工作场所职业病警示标志》的要求设立安全标志、警示牌、警示红线及毒物周知卡，设备设施应施行安全色管理。同时企业应设置风向标，并设置泄漏报警系统。

10、重视安全技术措施：以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。

11、就近与当地医院建立业务联系，制定并落实预防毒物中毒的抢救方案及各项防范措施。

12、火灾报警装置、各类监测器、防爆膜、安全阀、视镜等应定期检验，防止失效；并做好各类监测目标、泄漏点、检测点的 记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

13、公司注重加强风险防范应急体系建设工作，定期组织演练，通过演练不断总结完善预案。

## 物资保障

众和的应急物资、应急设施每个月进行一次检查，确保设施完好，并做好记录；消防器材、报警设施每天进行点检，并做好记录。点检负责人为表中所列的负责人。点检过程中若发现设施故障，由该设施的责任人进行维修或由采购部门购买新的进行更换。

## 应急培训和演习

公司制定的应急预案为发生事故时的指导性文件，它必须以公司定期组织和进行的应急培训和演练为支撑，否则预案只能成为无源之水、无本之木，起不到其应有的作用；发生事故时也不可能得到有效处理，因此，公司必须重视员工的应急培训和演练工作，落实时间、人员、经费等具体问题。因此，公司进行的应急培训和演练以可能发生的突发环境事件为重点开展培训和演练工作，以提高发生事故时的应急处置能力，减少事故损失，降低事故造成的影响。

另外，只有通过不断的培训和演练，才能发现实际处置过程中有哪些需要加以注意，才能发现预案中存在的不足与问题，有利于预案的修订、持续改进与完善。

### 培训

为确保快速、有序和有效的应急能力，公司全体成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场自身的处境、所担负的责任及应采取应急救援行动。

应急培训针对全体员工进行全员培训，主要内容有：

（1）如何识别危险，掌握使用的危险废物的主要成分、危险化学品理化特性、健康危害、危险性、急救方法；

（2）针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

（3）针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。

（4）针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

（5）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法，如防毒面具等。

（6）针对可能发生的事故学习消防器材的使用方法。

（7）危险废物泄漏控制措施；

（8）初期火灾灭火方法；

（9）各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；

（10）如何安全疏散人群等。

（11）外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）环境应急基本知识宣传的内容和方法等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、实战演练等。

培训时间和频次：每年提前制定出年度的培训时间，培训次数不少于4次。

### 演练

公司每年至少组织一次模拟演练。应当把典型污染事故的应急作为演练的重点内容。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。配合政府部门开展的演练服从政府的安排。

演练由公司应急指挥机构组织进行，各相关部门参加；

与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急指挥机构领导参加，相关部门人员参加配合。

      - 演练准备

演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

      - 演练内容、频次

公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年至少1次。与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定。演练内容如下：

（1）全体救援人员紧急集合到紧急集合点；

（2）掌握应急救援预案，事故时有条不紊地组织应急救援行动；

（3）熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化；

（4）各部门依据应急救援的职责和分工进行配合演练；

（5）组织应急物资的调运；

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

（7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法；

（8）演练效果评价：每次演练完成后，进行总结，检查人员到位情况（人员就位情况、救援职责清晰程度、人员熟练操作程度、对危害的认识情况等）、物资到位情况（物资的充裕程度、个体防护设施的适应性）、协调组织情况（各小组间的协调性、现场疏散执行情况等）、支援部门的协作有效性（报告程序的有效性、环安部门的效率、后勤部门的协作性）等，找出存在的问题，持续改进提高。

# 信息报告与通告

我公司应急救援指挥部应根据《突发环境事件信息报告办法》及有关规定的要求，及时报告、上报突发环境事件信息。

## 内部报告

### 信息报告程序

环境污染事故发生后，现场有关人员应当立即通知应急协调人，应急协调人根据事故严重程度决定协助处理或启动应急小组，并向公司领导和有关部门领导报告事故情况，必要时报告应急救援指挥部。

### 报告方式

口头汇报方式：发生事故后，事故发现者应立即向应急协调人口头汇报，应急协调人在初步了解事故情况后，应立即通过电话向应急救援指挥部总指挥进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应急协调人应当在 4个小时内，以书面材料形式向应急救援指挥部上报事故有关情况。

### 报告内容

①污染事件的类型、发生时间、发生地点、污染范围；

②污染事件的原因和经过、污染源、污染对象、严重程度；

③有无人员伤害，受伤害人员情况、人数等；

④已采取的控制措施及其它应对措施。

### 外部协助单位信息传递方式

若事件应急处置需应急救援协议应急救援单位互助的，由应急救援协调员通过电话联系，主要包括以下信息：

①污染事件的类型

②需要互助的方式，人员、物资等

## 信息上报

### 上报时限和程序

公司在发生突发环境事件后，由公司负责人决策，通讯员应立即向相关部门报告，同时报高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急救援中心，由高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急救援中心报告上级主管部门。

事发地的群众一旦发现突发环境事件时，有义务向相关部门报告。

《国家突发环境事件应急预案》规定：“突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，应在一小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。”

注意：国家环境保护总局在《关于进一步做好涉及饮用水源环境事件防控工作的紧急通知》（环办〔2006〕23号）要求：“凡影响或可能影响到城镇居民集中饮用水源地突发环境事件，不论事件等级大小，必须及时、准确上报。”

公司发现突发环境事件后，应启动Ⅰ级以上应急响应级别的，应在1小时内向高新区浒墅关镇人民政府、环保办报告。

紧急情况下，可越级上报。

### 信息上报方式

信息上报主要通过电话、传真等形式。

### 信息上报内容

①公司厂区及周边概况

②事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、

③已造成或者可能造成的污染情况

④已采取的措施

⑤请求支持的内容等

## 信息通报

当公司应急救援指挥部初步判断突发环境事件的影响范围将超出厂区范围，可能对周边区域产生局部影响时，公司应急救援指挥部应在对事故情况初步了解后，及时通报周边毗邻企业，同时向所在地街道政府、环保办等部门报告，请求政府部门应急响应中心援助，由高新区浒墅关镇人民政府突发环境事件应急救援中心通过电话、传真、报纸、公示等形式向环境突发事件可能影响的区域、人群通报突发事件的情况，主要通报内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质的种类、数量、事件潜在的危害程度、事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施、转化方式趋向等初步情况。

通报决策人：公司负责人；

通报负责人：通讯员。

## 报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

（1）初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

（4）突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

（5）书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

（6）报告涉及国家秘密的突发环境事件信息，应当遵守国家有关保密的规定。

# 事故的新闻发布

公司发生突发环境事故后，由通讯报警组负责处理公共信息并明确事故的新闻发布方案，以确保提供准确信息，避免错误报道。

# 应急预案实施和生效时间

（1）应急预案通过评审后，由总经理签署发布，并报苏州高新区（虎丘区）环境监察大队备案；

（2）应急指挥办公室负责对应急预案的统一管理；

（3）应急指挥办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

（4）应急预案应发放给各应急救援小组组长和成员、各岗位；并上报至苏州高新区（虎丘区）环境监察大队。

本预案于2019年8月30日起实施，并生效。

# 附件

## 内部、外部联络方式

表 14.1-38  公司应急救援主要负责人一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李胜荣 | 总指挥 | 13801542201 |
| 2 | 张志宽 | 副总指挥 | 13338661897 |
| 3 | 徐昇豪 | 通讯报警组 | 13771983939 |
| 4 | 谢东波 | 消防抢险组组长 | 18662163002 |
| 5 | 王德刚 | 消防抢险组组员 | 18362664815 |
| 6 | 李家田 | 消防抢险组组员 | 15962242908 |
| 7 | 杨介兴 | 消防抢险组组员 | 15995816616 |
| 8 | 韩海民 | 消防抢险组组员 | 13812603421 |
| 9 | 张志娴 | 应急监测组组长 | 13073383198 |
| 10 | 杨金辉 | 警戒疏散组组长 | 15370328270 |
| 11 | 王凤 | 医疗救护组组长 | 18915511854 |
| 12 | 夏燕 | 物资保障组组长 | 18360888810 |

表 14.1-39  应急报警电话

| 序号 | 联系种类 | 联系单位 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司应急电话 | 24小时值班电话 | 0512-68057598 |
| 2 | ☆ 火警 | 消防大队 | 119 |
| 3 | ☆ 公安 | 110指挥中心 | 110 |
| 4 | ☆ 急救 | 急救中心 | 120 |

表 14.1-40  外部单位应急联络电话

| 序号 | 部门 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市环保局 | 0512-58675483 | 报警电话12369 |
| 2 | 高新区环保局监察大队 | 0512-66672477 | 报警电话12369 |
| 3 | 高新区环境监测站 | 0512-66672401 |  |
| 4 | 苏州市环保局应急指挥中心 | 0512-69156125 |  |
| 5 | 高新区消防大队 |  | 119 |
| 6 | 苏州市总工会 | 0512-65231201 |  |
| 7 | 国家化学品事故应急中心 | 0532-3889090 |  |
| 8 | 国家中毒控制中心 | 010-63131122 |  |
| 9 | 苏州市高新区环境监测站 | 0512-66617390 |  |
| 10 | 苏州高新区第二污水厂 | 13706205088 |  |
| 11 | 运输公司驾驶员 郑维维 | 15995460969 |  |
| 12 | 运输公司押运员 曹晶晶 | 13140880691 |  |
| 13 | 浒东污水处理厂 | 13584806382 | 冯佳（副厂长） |

## 危险物质理化特性及处理措施简表

表 14.2-41  主要有毒有害原辅料理化性质和危险性

| 名称 | 主要性质 | 危害性防护要点及应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 【分子式】NaOH 【英文名称】Sodium Hydroxide 【外观及性状】白色,可潮解的固体,有片状、条状或块状。 【中文别名】苛性钠；火碱 【熔点】318℃ 【沸点】1390℃ 【相对密度】 2.12 | 【危险性】具有强腐蚀性。 【有害性】1)严重刺激皮肤 ,引起深度烧伤；2)严重刺激眼睛、角膜烧伤,甚至失明；3)吸入后,可导致肺炎 ,严重刺激鼻、咽喉；食入后,烧伤口腔和咽喉,症状有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、喉肿、窒息、胃肠穿孔、昏迷 【急救措施】1)眼接触：立即冲洗； 2)皮肤接触：立即用水冲洗； 3)吸入：将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸；4)食入：就医,给饮大量水,但勿催吐。 【防护措施】1)戴防护镜 ,穿适当防护服 ,选用适当呼吸器；2)提供应急淋浴设施及眼药水；3)定期检查肺功能。 |
| 稀硫酸 | 【分子式】 H2SO4 【英文名称】 Sulfuric acid 【外观及性状】无色，无味。 【沸点】290℃ 【相对密度】比水的密度大 | 【危险性】具有腐蚀性。 【有害性】1)严重刺激皮肤 ,引起烧伤、灼伤；2)严重刺激眼睛、角膜烧伤,甚至失明 【急救措施】1)明火／爆炸：使用二氧化碳、干粉灭火剂；2)眼接触 :用水冲洗；3)皮肤接触 :立即用水冲洗。 【防护措施】1)戴防护镜 ,穿防护服选用适当呼吸器；2)配备应急淋浴设施及眼药水；3)定期检查肺功能及牙齿。 【泄漏应急措施】迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 聚丙烯酰胺 | 【分子式】(C3H5NO)n 【英文名称】Polyacrylamide 【外观及性状】白色结晶固体，无气味 【熔点】玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃ 【相对密度】1.302 | 【危险性】避免与皮肤和眼睛接触。 【急救措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗；2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗；3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸。 【有害性】1)侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；2)健康危害：聚丙烯酰胺本事及其水解体没有毒性，聚丙烯酰胺的毒性来自其残留单体丙烯酰胺。丙烯酰胺为神经性致毒剂，对神经系统有损伤作用，中毒后表现出肌体物理，运动失调等症状。3)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜；3)防护服：穿相应的防护服；4)手防护：戴防化学品手套；工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 氯化钙 | 【分子式】 CaCl2 ·6H2O 【英文名称】 Calcium Chloride 【外观及性状】无色六角晶体，有苦咸味和潮解性。 【熔点】29.92 【相对密度】 1.68 | 【危险性】中等毒性。 【有害性】1)侵入途径：粉尘吸入，食入。2)健康危害：粉尘会灼烧、刺激鼻腔、口、喉，还可引起鼻出血和破坏鼻组织；干粉会刺激皮肤，溶液会严重刺激甚至灼伤皮肤。 【急救措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。2)眼睛接触：提起眼睑，流动清水或生理盐水冲洗。就医。3)吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 4)食入：饮足量温水，催吐。就医。 【防护措施】1)呼吸系统防护：戴防护镜或面具。2)防护服：穿戴全身工作服；3)手防护：戴橡皮胶手套；4)其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 【灭火方法】选用适合周围火源的灭火剂 |
| 聚合氯化铝 | 【分子式】 {Al2(OH)nCl36-n xH2O}m 【英文名称】Aluminium polychloride 【外观及性状】黄色树脂状固体。 【溶解性】溶于水。 | 【危险性】腐蚀性 【有害性】1)侵入途径：食入；2)健康危害：浓溶液对皮肤病有腐蚀性；口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。 【急救措施】1)脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟，就医；2)眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医；3)吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，重者就医；4)食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 【防护措施】1)工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全沐浴和洗眼设备；2)呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应配戴过滤式呼吸器；3)眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护；4)身体防护：穿胶布防毒衣；5)手防护：戴氯丁橡胶手套；6)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作毕淋浴更衣； 【灭火方法】用沙土、二氧化碳扑救 |
| 过氧化氢 | 【分子式】H2O2 【英文名称】 Hydrogen peroxide 【外观及性状】无色透明液体，深层时略带淡兰色。 【相对密度】1.44； 【冰点】-0.4℃。 | 【危险性】 1)它的毒性主要是由它的活性氧化作用所引起的，如对眼睛、皮肤和黏膜的化学灼伤，以及使普通衣物着火等。 【急救措施】1)皮肤接触：应立即用水冲洗，也可以用3 %高锰酸钾或2%碳酸钠溶液冲洗。如皮肤灼伤剧痛不止，应用本巴比妥钠或咖啡，并防止继发性感染。2)眼睛接触：应立即用水冲洗15分钟以上，然后就医。3）口服：误服立即催吐或洗胃，送医院急救。 【健康危害】浓过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性，且它具有强烈烧灼感，故吞入的可能性很小。主要是皮肤接触引起烧伤，局部皮肤和毛发发白（但过一段时间后可复原），和眼睛产生刺痛、瘙痒。由于量、时间、作用部位不同产生程度不等的化学灼伤。渗入皮肤角质层后分解产生氧，使表皮起泡，因手掌指尖及甲床、等处角质层较厚，末梢神经丰富，疼痛更为剧烈，难以忍受。剂量较大、冲洗不及时，可留下永久疤痕。滴溅入眼内，可引起结膜炎、虹膜睫状体炎及角膜上皮变性、坏死和浑浊，影响视力或导致完全失明。 【防护措施】1)皮肤：应使用橡胶和氯丁橡胶手套、天然橡胶高统靴、聚氯乙烯防护服、聚乙烯围裙和袖套以及头巾等。工作的场所应备有可用的安全淋浴冲洗器具。2)眼睛：戴护目镜、塑料面具。 【泄漏应急措施】迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转液移至槽车或专用收集器内，回收至废物处理场所处置。废弃物处置方法：废液经水稀释后发生分解，放出氧气，待充分分解后，把废液冲入下水道。 【火灾与爆炸】1)本品属爆炸性强氧化剂。它本身是不燃的，但它能与可燃物反应并产生足够的热量而引起着火，又由于它分解所放出的氧能强烈助燃，最终可导致爆炸。着火时用水扑救，并用水冷却其他容器，若发现高浓度过氧化氢容器排气孔中冒出蒸气，所有 |

表 14.2-42  各种预设事故及应急处置措施

| 名称 | 危害性 | 防护要点及应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 废酸 （HW34） | 【危险性】1)具有腐蚀性。 【健康危害】废酸对眼和呼吸道、粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒时，出现头晕、恶心、咳嗽、胸闷等症状。 | 【应急措施】 1)火／爆炸：使用二氧化碳、干粉灭火剂,眼接触:用水冲洗皮肤接触:立即用水冲洗；2)吸入：立即把患者移至空气新鲜处,施行人工呼吸；3)食入：就医,给饮大量水,但勿催吐。 【防护措施】1)戴防护镜,穿防护服选用适当呼吸器；2)配备应急淋浴设施及眼药水；3)定期检查肺功能及牙齿。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具,少量时,用干燥的砂土或木屑等类似物质吸收;或中和药剂。大量泄漏:构筑围堤堵截。对于无机酸，应尽可能的回收利用，不需填埋；有机酸，量大的应予以焚烧，一些水溶性的有机酸可中和法处置，浓度较低的适合生物处理。 |
| 废碱 （HW35） | 【危险性】 1)具有强腐蚀性 【健康危害】废碱有强烈的刺激和腐蚀性，直接接触皮肤和眼可引起灼伤，误服造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。 | 【应急措施】 1)吸入：立即把患者移至空气新鲜处,施行人工呼吸；2)食入：就医,给饮大量水,但勿催吐。 【防护措施】1)戴防护镜,穿防护服选用适当呼吸器； 2)配备应急淋浴设施及眼药水； 3)定期检查肺功能及牙齿。 【泄漏时措施】隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，小量泄漏：用干燥的砂土或木屑等类似物质吸收;或中和药剂，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏 :构筑围堤堵截。 |
| 废矿物油（HW08） | 【危险性】 1)具有爆炸性、引火性。 【健康危害】 1)废矿物油被人体食入后，慢性影响时常神经衰弱、接触性皮炎等损害；急性中毒时，常有乏力、头痛、神志恍惚等症状。 | 【应急措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。2)眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 3)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】 1)呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 2)眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 3)防护服：穿工作服 (防腐材料制作 )。 4)手防护：戴橡皮手套。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具,少量时,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏:构筑围堤堵截。 【灭火方法】雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 |
| 废乳化液（HW09） | 【危险性】具有易燃性 【健康危害】废乳化液有一定的生态危害性，人误食后会产生轻微的头晕、恶心、呕吐等症状。 | 【应急措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗；2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗；3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医； 4)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】 1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜； 3)防护服：穿相应的防护服； 4)手防护：戴防化学品手套； 5)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时 ,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 有机溶剂废液（HW06） | 【危险性】具有轻微引火性、腐蚀性 【健康危害】该类废物对人体有不同程度的麻醉作用，对皮肤、粘膜、上呼吸道等有刺激作用，持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡等症状。 | 【应急措施】1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗； 2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗； 3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医； 4)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】 1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜； 3)防护服：穿相应的防护服； 4)手防护：戴防化学品手套；5)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时,用砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。1)因含有机溶剂，应考虑回收； 2)当难以回收且含有显著的热值及活性组分时，可采用焚化法处置：3)大量的含水废液可以用物理化学生物一体化的处理设备及湿空气氧化法（浓度低于15%）进行处理，当溶剂非常稀时，可以选择生物处理法；4)可燃溶剂不可进行填埋处理 。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 染料、涂料废液 （HW12） | 【危险性】具有轻微引火性，刺激性 【健康危害】该类废物侵入人体形成高铁血红蛋白，造成组织缺氧，引起中枢神经系统、心血管系统等损害。急性中毒出现恶心、呕吐、精神恍惚等症状，严重的可导致呼吸困难、抽搐等，甚至昏迷、休克；慢性中毒可引起神经衰弱综合症。 | 【应急措施】 1)皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗； 2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗；3)吸入：脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医； 4)食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 【防护措施】1)呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具；紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器； 2)眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜； 3)防护服：穿相应的防护服； 4)手防护：戴防化学品手套；5)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。进行就业前和定期的体检。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时 ,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。 1)许多此类废料因含有有机溶剂，可考虑回收。2)采用超滤技术，从水基涂料中回收颜料； 3)染料、涂料废物的处置还可采用带尾气洗涤装置的焚烧装置进行焚烧处置，以减少 NOX的排出。 【灭火方法】二氧化碳、干粉、砂土 |
| 表面处理废液（HW17） | 【危险性】腐蚀性 【健康危害】废电镀液中所含氟硼酸铅、氟硼酸锡、氟硼酸对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用，吸入可因咽喉，支气管的水肿、炎症、呼吸性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有灼烧感、咳嗽、喉炎等。 | 【应急措施】1)脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟，就医；2)眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗至15分钟，就医；3)吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，重者就医；4)食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 【防护措施】1)工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全沐浴和洗眼设备；2)呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应配戴过滤式呼吸器；3)眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护；4)身体防护：穿胶布防毒衣；5)手防护：戴氯丁橡胶手套；6)其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作毕淋浴更衣； 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具 ,少量时 ,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏 :构筑围堤堵截。表面处理废物的处理处置可经过沉淀、洗涤、精炼等步骤，将金属回收，废酸液可经过无害化处置后排放。含有大量有机组分及高能量值的可用焚化法处置。 【灭火方法】用沙土、二氧化碳扑救 |
| 含铜废液 （HW22） | 【危险性】腐蚀性 【健康危害】主要是造成农业上的损失，对作物发生危害，并不通过作物的残留而危害人体。 | 【应急措施】1)皮肤接触：应立即用水冲洗，也可以用 3 %高锰酸钾或 2 %碳酸钠溶液冲洗。如皮肤灼伤剧痛不止，应用本巴比妥钠或咖啡，并防止继发性感染。2)眼睛接触：应立即用水冲洗15分钟以上，然后就医。口服：误服立即催吐或洗胃，送医院急救。 【防护措施】 1)皮肤：应使用橡胶和氯丁橡胶手套、天然橡胶高统靴、聚氯乙烯防护服、聚乙烯围裙和袖套以及头巾等。工作的场所应备有可用的安全淋浴和眼睛冲洗器具。2)眼睛：戴护目镜、塑料面具。 【泄漏时措施】泄漏周围禁止无关人员进入,穿戴保护用具,少量时,用干燥的石灰、砂土或木屑等类似物质吸收;大量泄漏：构筑围堤堵截。1）含铜废料，用离子交换法，反渗法，蒸发法，或电解法富集后再循环利用。2）可用物理 /化学方法（沉淀及分离）处理后再经过固化进行填埋。 |

# 附图

附图1 公司地理位置图

附图2 公司所在区域水系概化图

附图3 公司平面布置图

附图4 周边环境状况图

附图5雨污水管网图

附图6 应急物资和消防设施分布图

附图7 紧急疏散路线和集合点图

附图8  环境风险源分布图